第三章 货物服务要求

- 技术要求

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数（或服务要求） | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合电磁学创新设计实验系统 | 可完成至少以下实验项目：静电荷，电场绘图，欧姆定律，串并联电路，RC电路，LRC电路的谐振频率，二极管特性，自制整流器、晶体管 1-NPN 晶体管用作数字开关、晶体管 2- 测量电流增益、地球磁场、磁场绘图、电磁感应：磁铁穿过线圈、通电线圈的磁场等设计性实验。 参数如下： 一、用于数据采集和数据分析： 1．方便创建和格式化电子工作页面，可对每个页面独立设置采样率和工具面板。 2．撤销/ 恢复：每个操作的撤销/ 恢复功能。 3．手动采样数据：任何顺序点击任何单元格，都将显示实时传感器数值，并方便记录数据。 4．回放数据：可以慢速，正常或者快速浏览数据。 5．视频捕捉和同步数据功能：来自网络摄像头的记录影片可通过软件直接控制，可将数据导入视频，并以各种不同的速度回放。 6．校准向导：使学生在校准过程中，可在一步一步的引导下完成。 7．光电门计时设置向导：光电门设置的图片可帮助学生直观的了解计时的内容。 8．FFT 放大功能：能在一个选定的频率范围内进行频谱分析。 9.视频分析功能：可学习二维运动，自动跟踪多个物体目标，可显示速度和加速度矢量，可变为柱面坐标，可用放大镜精确确定物体中心位置，任何时候可使用校准尺，可测量圆的半径，测量角度，可选重放速率等。 10.可使用校准向导对传感器进行校准，创建光门计时器，配置带直流偏执功能的信号发生器，可在指定范围内扫频，通过计算器控制输出。 二、具有4通道数字端、4通道模拟端、4通道传感器端、函数发生器和双独立高频函数发生器。可连接各种传感器进行数据的实时采集与分析。 1．同时测量双通道电压值，采样率可达10MHz，四通道时可达1MHz. 2．数字端：传感器可自动识别连接； 3．模拟端：输入阻抗1MΩ；电压增益：x1, x10, x100, x1000；分辨率：14位，0.01mV 4．传感器端：可兼容实验所用传感器，端口采样率可高于1000Hz 5．函数发生器：产生正弦、三角、占空比可调方波、正负斜波、直流 频率：0.01-100KHz；1mHz分辨率；幅度范围：±15V；分辨率：7.3mV，12位DAC 6．双独立高频函数发生器：产生正弦、三角、占空比可调方波、正负斜波、直流频率：0.01-500KHz；1mHz分辨率；幅度范围：±10V；分辨率：5mV，12位DAC 7．接口及扩展：USB 2.0接口。 8、零高斯室：内室长度：88mm;内室直径：14.4mm 9、电流探针：电阻器：0.10 Ohm, 3.0 W, 1.0%；最大电流：4A；最大电压：10V; 10、磁场传感器 2 轴：量程：±1000 Gauss ；精度：读数的5%，在25°C 时（预热4分钟，用消磁室置零）；分辨率：0.01 Gauss @ 10 Hz ；最大采样率：1000Hz；重复性:0.05%; 11、转动罗盘：采用耐用而且低摩擦的轴承。水平放置时可以作为标准罗盘使用，垂直放置时可以测量地磁场的偏角 12、电压传感器：插入到850通用接口的8针模拟通道来测量电压采样率高达10 MHz。 13、电路板：包括：2电感: 6.8 mH和 2.5 mH；2电容: 3900 pF 和 560 pF；4电阻: 47 kΩ, 3.3 kΩ, 和 1.0 kΩ 必须能配套软件、数据采集器使用 供货时提供原厂授权书及原厂3年售后服务承诺书和安装调试培训承诺。 | 2 | 套 | 杭州博源光电，北京杏林睿光，杭州光学 |
| 2 | 综合力学创新设计实验系统 | 可完成至少以下力学实验，实验项目包括：测量概论、不确定度和误差分析、一维相对运动、匹配图像：位置和速度时间曲线、瞬时和平均速度、位置与速度、速度和加速度、运动方程、自由落体的加速度、自由下落栅栏的加速度、斜面上的加速度、抛体运动、对着墙面的抛体运动、牛顿第一定律，牛顿第二定律，力和加速度，惯性和牛顿第二定律，牛顿第三定律，外力和牛顿第三定律，阿特伍德机，静力平衡，静摩擦和滑动摩擦系数，摩擦力和牛顿定律，磁性阻力，不同表面积和质量的物理末速度，单摆向心力，斜面上的能量守恒定律，重力势能，胡克定律和弹性势能，单摆的能量守恒，碰撞中的动量守恒，冲量和动量的变化，转动惯量、转动动能、角动量守恒、简谐运动 - 弹簧上的砝码、小车和弹簧的振动、运动的振动方程、受迫简谐运动 - 弹簧上的砝码、物理摆、大振幅摆的周期、变量 g 摆、物理摆的最小周期、阿基米德定律 - 浮力、物理摆的最小周期等设计性实验。 参数如下： 一、用于数据采集和数据分析： 1．方便创建和格式化电子工作页面，可对每个页面独立设置采样率和工具面板。 2．撤销/ 恢复：每个操作的撤销/ 恢复功能。 3．手动采样数据：任何顺序点击任何单元格，都将显示实时传感器数值，并方便记录数据。 4．回放数据：可以慢速，正常或者快速浏览数据。 5．视频捕捉和同步数据功能：来自网络摄像头的记录影片可通过软件直接控制，可将数据导入视频，并以各种不同的速度回放。 6．校准向导：使学生在校准过程中，可在一步一步的引导下完成。 7．光电门计时设置向导：光电门设置的图片可帮助学生直观的了解计时的内容。 8．FFT 放大功能：能在一个选定的频率范围内进行频谱分析。 9.视频分析功能：可学习二维运动，自动跟踪多个物体目标，可显示速度和加速度矢量，可变为柱面坐标，可用放大镜精确确定物体中心位置，任何时候可使用校准尺，可测量圆的半径，测量角度，可选重放速率等。 10.可使用校准向导对传感器进行校准，创建光门计时器，配置带直流偏执功能的信号发生器，可在指定范围内扫频，通过计算器控制输出。 二、具有4通道数字端、4通道模拟端、4通道传感器端、函数发生器和双独立高频函数发生器。可连接各种传感器进行数据的实时采集与分析。 1．同时测量双通道电压值，采样率可达10MHz，四通道时可达1MHz. 2．数字端：传感器可自动识别连接； 3．模拟端：输入阻抗1MΩ；电压增益：x1, x10, x100, x1000；分辨率：14位，0.01mV 4．传感器端：可兼容实验所用传感器，端口采样率可高于1000Hz 5．函数发生器：产生正弦、三角、占空比可调方波、正负斜波、直流 频率：0.01-100KHz；1mHz分辨率；幅度范围：±15V；分辨率：7.3mV，12位DAC 6．双独立高频函数发生器：产生正弦、三角、占空比可调方波、正负斜波、直流 频率：0.01-500KHz；1mHz分辨率；幅度范围：±10V；分辨率：5mV，12位DAC 7．接口及扩展：USB 2.0接口。 8、迷你转动附件：转动盘直径：9.5cm；杆长：38cm；重物：每个75g 9、飞行时间附件：可与所有本品牌的弹射器一同使用。用户可把光门安装在弹射器上，用于在弹丸发射时触发计时器。当弹丸落到飞行时间附件的接收垫上时，接收垫会发出一个电信号以停止计时。 10、迷你弹射器：量程:0.5,1,2m；发射角:0到+90°和 0到-45°；发射长度: 18cm 11、迷你冲击摆附件：带捕捉器的摆臂、平衡锤 12、弹簧小车发射器：包含弹簧小车发射器；触发销；3种不同强度弹簧； 13、密度装置：三个圆柱体．铝、黄铜、塑料，尺寸为：2.2 cm 直径 x 6.4 cm 长(塑料密度小于水) 两个物块: 铝: 1.9 x 3.2 x 4.1 cm 和黄铜: 1.6 x 1.9 x 2.8 cm.每块物体的质量与铝制圆柱体 相同； 14、砝码与挂钩装置：质量：5 g ± 2% 15、弹性缓冲器：包含一对支架和10米弹性材料； 16、弹簧组：含12根弹簧：3 根短弹簧 (5.75 cm) 弹簧系数3.4 N/m；3 根长弹簧 (8.33 cm) 弹簧系数3.4 N/m； 3根短弹簧(5.75 cm) s弹簧系数6.8 N/m；3根长弹簧(8.33 cm) 弹簧系数6.8 N/m 17、光电门头：时间分辨率：1μs；时间精度：0.01% 18、转动传感器分辨率：0.02mm（直线）0.09°（旋转）；精度：±0.09°；3级滑轮：直径10mm,29mm和48mm;旋转分辨率：0.00157弧度；最大转速：30转/秒 19、高分辨率力传感器：量程：±50N，分辨率：0.002N；最大采样率：1000 HZ； 必须能配套软件、数据采集器使用 供货时提供原厂授权书及原厂3年售后服务承诺书和安装调试培训承诺。 | 2 | 套 | 杭州博源光电，北京杏林睿光，杭州光学 |
| 3 | 电脑 | 配置不低于：i5-7200U/4G/1TB SSD/21"HD/NV 920M /W10 | 6 | 台 |  |
| 4 | 投影仪 | 1、投影技术：3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸；标准亮度≥5000流明（ISO21118标准）；对比度≥10000:1；标准分辨率≥1024*768（XGA）；投影画面尺寸(对角线)，1.02–7.62m (40–300英寸), 4:3宽高比；灯泡功率≥270W；整机功率≤400W，最低待机功耗≤0.5W；灯泡寿命≥6000小时，节能模式下灯泡寿命≥8000小时；镜头居中设计，手动1.8倍变焦，可360°位移（垂直±50%， 水平±30%）；照度均匀性≥90%； 2、带升降幕布 3、包安装 3、使用场所：教室 | 2 | 台 |  |
| 5 | 双面白板 | 移动白板支架式 尺寸约：120*240cm | 4 | 个 |  |
| 6 | 实验桌 | 尺寸约：长140*宽60*高75CM 选用加厚钢材焊机成型，工形结构设计以及框架中间加一根横梁增强承重和稳定性。 台面采用高密度复合型防静电板材，具有防静电、防腐蚀、耐磨等优势，配有耐磨胶脚垫。参考图： 配防静电凳子，尺寸约：长34宽24高45cm。方钢材质，精细焊接。配有耐磨胶脚垫。参考图： | 44 | 套 |  |

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山学院 |
| 2 | 供货完成时限或提供服务、工程的期限 | 成交结果确定后30天内完成供货安装 |
| 3 | 货物包装运输要求 | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 4 | 货物质保期 | 免费质保期3年 |
| 5 | 货物售后服务 | 免费质保期3年 |
| 6 | 验收 | 一次性验收合格 |
| 7 | 付款 | 付款人：黄山学院 付款方式：项目验收合格后一次性支付结清。由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式向卖方支付合同价款。 |
| 8 | 履约保证金 | 谈判保证金（如有）直接转为履约保证金（留存谈判保证金所在账户）；中标人在签订采购合同前另向采购人缴纳中标金额8%的履约保证金。项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期1年后无质量问题返还。 |