### 一、技术要求

一、需求一览表

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 主要产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲插卡取电开关 | 一、技术要求 ★1、安装尺寸：86mmx86mm，安装孔距60mm，输入电压;AC220V, 开关负载30A/230V-50HZ,接线方式 火线进，火线出，接零。材质：PCV ★2、学生使用校园卡取电，门卡能开门才能取电，不能开门则不能取电。 ★3、通过3C认证 | 4228 | 套 | 创佳 必达 爱迪尔 |
| 2 | 交流接触器 | 一、技术要求 ★1、安装方式：卡轨式，输入电压：AC220V；额定电流：不低于18A； ★2、至少1组常开触点 ★3、通过3C认证 | 4012 | 套 | 正泰 德力西 人民 长城 |
| 3 | 交流接触器 | 一、技术要求 ★1、安装方式：卡轨式，输入电压：AC220V；额定电流：不低于18A； ★2、至少3组常开触点 ★3、通过3C认证 | 216 | 套 | 正泰 德力西 人民 |
| 4 | 配电盒 | 明盒，导轨式，4p，pvc材质 | 4228 | 只 |  |
| 5 | BV2.5平方铜芯线 | 优质、环保、国标 | 25000 | 米 |  |
| 6 | 86盒盖板 | 优质、环保、pvc材质 | 4228 | 块 |  |
| 7 | BV1.0平方铜芯线 | 优质、环保、国标 | 60000 | 米 |  |
| 8 | 线槽2cmx1.5 | 优质、环保、阻燃、PVC材质 | 25000 | 米 |  |
| 9 | 86盒（暗盒） | 镀锌铁盒 | 4228 | 只 |  |
| 10 | 辅材 | 膨胀螺丝、胶带、接线端子等 | 4228 | 套 |  |
| 11 | 安装调试费 |  | 4228 | 套 |  |

二、技术要求

1、要求采用“校园一卡通”解决方案，学生使用开门卡取电，门卡能开门才能取电，不能开门则不能取电。

2、空调和照明用电分两路或三路同受取电开关控制（照明和插座分开的房间分三路，照明和插座没分开的分两路）

3、控制线可以通过原有穿线管走线，走不通的房间可重新铺设线槽走线。

4、根据现场情况，合理安排取电开关、配电盒的安装位置。

5、智能取电开关产品安装规格：86x86，安装孔距60mm，输入电压AC220V,

开关负载30A/230V-50HZ,接线方式  火线进，火线出，接零。材质：PCV

6、投标商需就我校的具体情况提出最优解决方案。方案至少应包含以下内容：

- 施工方案：包括施工计划、时间安排、人员安排等。

- 维护方案：包括产品在整个寿命周期中主要会出现哪些问题，怎样维护、保养等措施

f.售后服务方案：包括售后免费服务时限、售后服务方式、故障解决响应时间、有限质保期限后维保服务费用标准等内容。

7、产品使用寿命要求达到10年以上。需详细说明射频卡智能取电开关的各项技术指标及功能。

三、其他要求：

1、设备安装施工做到安全生产，文明施工。严格遵守安全操作规范、劳动保护规定和校园安全管理规定，做好防火、防触电等安全工作。承担施工人员、设备的全部安全责任

2、所有主材进场前必须先送样品，由采购人负责留样。工程材料的采购严格按照招标文件指定的品牌、规格和采购人规定的程序进行采购及验收认证。主材验收时，投标人必须同时提供有效的供货单、产品检测报告、产品合格证及必要的环保认证等有关产品质量证明材料。投标人原则上不得更换招标文件指定材料品牌和规格，只有市场上缺货，经甲乙双方共同商讨确定替换品牌或规格，并由采购人组织办理材料变更签证后，才能使用质量相当的替换材料。验收不合格的材料，必须立即外运出场。材料外运必须由采购人代表开具校园出门证。

3、保护好采购人施工现场的一切设备和设施。严禁施工人员使用、偷拿学生存放在寝室内的物品，施工中造成学生物品丢失、损坏的必须全额赔偿，施工中造成宿舍内水、电、家具等设施、设备损坏的必须及时修复。做好防尘保护，需要经过学生床铺安装施工时，必须先将学生床铺上的物品做好防尘保护，未做防尘保护，造成学生物品被污染的，中标方承担清理所需的相关费用。

4、工程竣工交付使用之前，投标人负责对成品、半成品的保护工作。对于成品、半成品的污染、损坏，投标人必须无条件整改。采购人不予认可其经济损失和工期顺延要求。

5、安装施工产生的废弃物、建筑垃圾等应及时清理干净，运送至指定地点。

6、拆下的空调插座由投标人统一收集送交采购人现场管理人员签收。

四、样品、演示

投标商需准备好满足招标要求的相关产品，固定安装在50cmX50cm的面板上，以指示灯来显示电路的通断情况，接好电路，按采购方要求做好演示（采购方提供校园卡取电）

注：1、以上清单中所列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌。

2、以上标▲号的为本项目核心产品。

### 二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山学院 |
| 2 | 供货完成时限或提供服务的期限 | 合同签订之日起50天内完成供货，并交付使用。 |
| 3 | 货物质保期 | 两年 |
| 4 | 货物售后服务 | 两年内免费上门保修服务 |
| 5 | 验收 | 一次性验收合格 |
| 6 | 付款 | 付款人：黄山学院 付款方式：项目验收合格后一次性支付结清。由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式向卖方支付合同价款。 |
| 7 | 履约保证金 | 1、中标人的投标保证金转为履约保证金，项目验收合格后予以退还。 2、由中标人在签订采购合同前另向采购人交纳中标金额8%的履约保证金。项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保一年后无质量问题返还。 |
| 8 | 其他 | 以下标“√”的为本项目要求，其余未标“√”的不属于本项目要求： □如果投标文件中附有外文资料，必须附上这些外文资料的中文翻译件。对于关键性的证明文件，投标人应在投标文件中提供与外文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。 □投标人所提供的货物服务，如果是国家实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，投标人应在投标文件中附上有关证书。 □如有进口产品，应在投标文件中提供通过中国海关报关验放进入中国境内的相关材料。 □若所提供的产品为国家鼓励、扶持的或节能、环保产品，应在投标文件中附有省级以上主管部门颁发的证书或国家职能部门确定的节能环保产品目录。 |