黄山学院数显真空烘箱及工程塑料模压模具等设备采购项目询价单

各经营单位：

我校因化学化工学院教学工作需要，拟采数显真空烘箱及工程塑料模压模具等设备一批，现就采购设备进行询价，请按照清单要求，报出最低价格。

| 序号 | 品目 | 参数要求 | 数量（台） | 投标品牌型号、技术参数 | 单价（元） | 数量 | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显真空烘箱 | 工作室采用优质不锈钢板。双层钢化防弹玻璃观察门，220V，箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确，可靠。采用平板式加热器，均匀分布在工作室外壁加热器直接装入工作室底部升温快。控温范围:室温＋10-250℃；内胆有效尺寸（mm）≥415×370×345；控温精度：0.1℃，温度波动：±1℃；极限真空<133Pa | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 数显真空烘箱 | 工作室采用优质不锈钢板。双层钢化防弹玻璃观察门，220V，箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确，可靠。采用平板式加热器，均匀分布在工作室外壁加热器直接装入工作室底部升温快。控温范围:室温＋10-250℃；内胆有效尺寸（mm）≥450×450×450；控温精度：0.1℃，温度波动：±1℃；极限真空<133Pa | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 工程塑料模压模具 | 模具1 1 模框：长440mm，宽130mm，高50mm； 2 模框内：长320.1mm,宽8.1mm,高50mm,下模高度10mm，下模宽度8mm，下模长度320mm；上模长320mm，宽8mm,高40mm. 3 上模长300mm,宽10mm,高80mm. *以上模具材质必须为铬12钼钒及以上钢材，常温下可承受500MPa以上压力；可重复使用10000次以上。保质期1年。 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 工程塑料模压模具 | 1 模框：长440mm，宽130mm，高30mm； 2 模框内:长320.1mm,宽10.1mm,高30mm,下模高度10mm，下模宽度10mm，下模长度320mm；上模长320mm，宽10mm,高20mm； 3 上模长300mm,宽25mm,高100mm. 4 上模长300mm，宽10mm,高20mm *以上模具材质必须为铬12钼钒及以上钢材，常温下可承受500MPa以上压力；可重复使用10000次以上。保质期1年。 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 旋片式真空泵 | 1、形式：直联双级串联旋片式； 2、抽气速率： 4升/秒； 3、极限真空 :6×10-2Pa； 4、转速:1400 转/分； 5、进气口直经:Φ13mm； 6、用油量 :1.2MI； 7、泵油温升 :40℃； 8、电机功率 :0.55 KW； 9、外型尺寸 长宽高:445*125*256毫米； 10、噪音:64分贝 （含润滑油2壶，0.5L/壶）。 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 除湿机 | - 除 湿 量：38升/天 （30℃ RH80%） - 电源：～220V50Hz - 输入电流：3.2A - 最大输入功率：0.78kw - 循环风量：500m3/h - 蓄水箱容积：8升 - 使用环境温度：5-38℃ - 噪 声：≤45dB - 机 器 净 重：25kg - 使用环境温度：5-38℃ - 外型设计：全塑ABS - 外形体积（深宽高）：440×350×620mm3 | 2 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

一、交货地点：中标人送达到采购人指定地点。

二、到货期：供货方式采用成批供应方式。中标方按采购方报出的采购单配送货物。中标人应保证在确定为中标单位后10日内提供所需产品并送达指定地点、通过合格验收并交付使用。

三、合同价款：合同总价含所有费用。

四、款项结算：经安装调试验收合格后，一个月内支付合同总额。履约保证金为合同总额的10%，在签订合同前，中标人需将履约保证金打入采购方指定账号，验收合格后1年，无质量问题一个月内无息退还。结算方式：银行转账，发票由中标方按国家有关财税规定开给招标方。

五、质量保证：供货方必须严格遵守国家有关法律法规。供货方提供的服装必须是正规厂家生产的合格产品，否则将承担全部可能的经济赔偿责任、法律责任。投标方所提供的产品应完全满足招标文件的要求，必须是厂家全新的原产、原装正品（低值消耗品含零部件、配件等）。保修期内如产品非因招标方的人为原因而出现的质量问题由投标方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

六、安全保证：中标方必须严格执行国家相关规范标准，对供货、施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任；

注：

1、请标明详细技术参数、生厂厂家、产地、保修期。

2、价格包含购置费、包装费、运输费、保险费、税费、人员差旅费、售后服务等一切费用。

3、投标文件加盖单位公章后，请于2015年11月12日9：30时前以密封快递、传真的方式送达黄山学院国资处。

供货时间：

服务承诺：

供货单位：

供货单位联系人：                      供货单位联系电话：

供货地点：黄山学院                  联系人：杜老师

联系地点：黄山市屯溪区西海路39号黄山学院南校区黄楼（东）三楼

联系电话：0559-2546635 传真: 0559-2546662

邮箱：315256103@qq.com或dukuibao215@hsu.edu.cn

黄山学院国有资产管理处

2015年11月5日