黄山学院教室黑板采购询价文件

各经营单位：

我校拟采购教室黑板一批，现就该采购项目进行询价，请按照技术参数及要求，报出设备的最低供货价格。

一：技术参数及要求：

1、结构形式：双层两块联动左右推拉式； 内外两块（2000mm×1350mm×90mm）滑动书写板可左右联动推拉，展开后满幅，用静音组合滑轮组吊装；内置轨道，外框和轨道一体化设计。

2、基本尺寸：4000mm×1350mm×90mm。

3、书写面颜色：墨绿色；

4、★书写面板材质：材料采用: 板面为墨绿色、面板材料采用进口烤漆面板,厚度≥0.4㎜,双面涂层，表面附无色保护膜，粗糙度:RA1.6um—3.2um，经一万次摩擦后表面粗糙度仍可达到1.6um；光泽度≤6%在灯光下没有明显眩光；表面硬度≥8h；面板正常使用寿命≥5年（提供有关进口材料的证明文件）。

5、内芯材料：防潮、吸音、高强度7层瓦楞纸板或泡沫板，粘合牢固，厚度≥14mm。纸板技术指标不低于国标GB5034-85。

6、背板：材料为优质镀锌钢板或优质防锈亚光彩涂钢板，厚度≥0.27mm。每隔8cm一个2cm加强凹槽。

7、黑板橡胶刷：采用优质橡胶刷安置在移动黑板下边框两侧，方便清扫粉笔灰尘和粉笔头，起到清洁及防止掉落的粉笔头卡挤活动板造成推拉不畅或卡死等故障。

8、粉笔灰盒：安置在黑板边框两侧下方，存储黑板橡胶刷清扫的粉笔末粉笔头，卡扣式设计，可拆卸清洁。

9、边框材质及规格：高级亚光香槟色铝合金，表面经过氧化涂层处理。色泽柔和、不反光，无光污染，表面经过氧化、磨砂涂层处理，无划伤、无色差、抗腐蚀；外框主边框立面尺寸≥90mm，壁厚≥1.0mm；内边框壁厚≥1.0mm，双壁成腔及加强助筋设计结构，增加框架的挺度和承重能力。框架与包角连接可靠、接缝平整、牢固安全。

10、粉笔槽：下框需安装≤7cm的镶嵌式粉笔槽，防止粉灰垂直落地造成二次污染;与下框绞扣镶嵌式连接，方便放置粉笔、板擦、教鞭等教具。

11、轨道：平行对称双凹槽轨道，支持活动板T型垂直吊装。

12、静音组合滑轮组：每块活动板上框至少安装2组吊装静音组合承重滑轮组，每组至少由4个轮子组成（采用工字型实心合金轮架，钢质精密轴承，静音顺滑特种尼龙胎圈）；每块活动板下框至少安装2组水平静音一体化定向滑轮组，每组至少由2个轮子组成（采用钢质轮架2轮组合滑轮组，胎圈为高强减震特种橡胶滑轮，必须双侧水平滑动，并起到支撑活动板前后不晃动的定位作用）。

13、缓冲块：黑板上下边框内部两侧必须安装缓冲止动块，安装数目≥4个，避免活动板反复撞击立框造成铆钉脱落甚至散架等安全隐患；并必须符合教育部门规定的书写板安全距离标准。

14、除尘装置：外下框两侧各开一个直径≥25mm的圆孔，配置抽拉卡扣式粉尘盒。

15、包角材料：抗疲劳ABS工程材料，模具一次成型。

16、安装要求及易维护性：安装牢固、安全、美观，安装前要进行实地环评，要充分考虑黑板的自重及黑板安装后长期使用过程中可能出现的散架、掉落问题，对于空心墙体要用穿墙钉进行加固安装，确保安全、牢固、美观。

17、安全性：需符合国标GB28231—2011《书写板安全卫生要求》规定的安全距离。

18、售后服务：3年质保，7*24现场服务，提供原厂售后服务承诺。

19、质检报告与证书：提供投标黑板产品检测报告,行业协会等证书文件。

20、★送检样品：书写面板小样（一侧竖框不得固定,方便拆卸查看）、边框铝合金型材、活动板滑轮等安装配件；或缩小的成套样品。

二、报价单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 及要求 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉式 黑板 | 左右联动推拉式，绿板 | 见上各条款 | 60套 |  |  |
|  | 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                      ；

联系人：                  ； 联系电话：                                    ；

产品质量保证及售后服务承诺：                                                ；

安全责任承诺：如搬运及安装施工中发生人身伤害事故的，愿意承担全部赔偿责任；

注：1、报价中含货物供应价、运输保险费、安装费、售后服务及税费等全部费用；

- 报价产品的规格型号、技术参数要求一致，中标签订合同后，2016年8月31日前完成供货及安装；

- 由供货方按国家有关财税规定开据发票，货到及完成安装经验收合格后一个月内需方支付总货款（供方提前支付给需方合同额5%的质量保证金）；

报价单加盖单位公章后，请于2016年7月27日9：30时前快递或传真至黄山学院国有资产管理处。联系人：张老师    联系电话（传真）：0559-2546662

黄山学院国有资产管理处

2016年7月20日