黄山学院净化及消毒设备采购项目询价单

各经营单位：

因我校教学工作需要，拟采购净化及消毒等设备一批，现就采购设备进行询价，请按照清单要求，报出最低价格。

| 序号 | 品目 | 参数要求 | 数量（台） | 投标品牌型号、技术参数 | 单价（元） | 数量 | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双人单面（垂直送风）净化工作台 | 1.双人单面； 2.洁净等级 100级@≥0.5μm(美联邦209E） ； 3.菌落数 ≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿） ； 4.平均风速 0.25m～0.45/m/s(快、慢双速） ； 5.噪音 ≤62dB(A)； 6.振动半峰值 ≤0.5μm(x.y.z方向）； 7.照度 ≥300LX ； 8.电源 AC单相220V/50Hz ； 9.最大功耗 130W ； 10.重量 <85㎏ ； 11.高效过滤器规格及数量 1135×455×50×①; 12.荧光灯/紫外灯规格及数量 30W×①/30W×① ； 13.适用人数 双人单面 ； 14.外形尺寸 1300×580×1600㎜ ； 15.工作区尺寸 1150×500×500㎜； 配置：配本机用紫外、荧光灯管各两套； 售后服务：免费保修一年或以上。保修期从最终验收协议签署生效日开始。免费保修期后，厂家提供终身维修，并保证零配件的供应。 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 高压灭菌锅 | 电源 ：220v 外形尺寸： 40*40*53cm 灭 菌 容 积：18L 净重：17Kg 毛重: 18Kg 功率：2.0KW 50HZ 灭菌筒尺寸：Ф280*h243 包装尺寸:40*40*53（cm） LED数字显示灭菌温度、时间； 超压自泄0.145-0.165Mpa（可根据客户要求达到超压自泄0.20-0.22Mpa） 最高工作压力：0.165Mpa(可根据客户要求达到0.22Mpa) 最高工作温度：129℃(可根据客户要求达到134℃) 灭菌温度、灭菌时间可自由设置 灭菌时间：0-999Min | 2 |  |  |  |  |
|  | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器医用高压消毒锅 | 1.容积：30L； 2.最高工作温度：126℃； 3.最高工作压力：0.14MPa； 4.功率：2KW； 5.电源：220V±10%/50Hz±2%； 6.外型尺寸(mm)：404*404*810； 7.内腔尺寸(mm)：Ф300*400； 8.提篮尺寸(mm)：Ф280*360*1个。 | 1 |  |  |  |  |
|  | 超声波清洗器 | 1.内槽尺寸：500*300*150mm； 2.* 容 量：22.5L； 3.超声频率：40KHZ； 4.超声功率：500W； 5.功率可调：10-100% ； 6.加热功率：1200W； 7.温度范围：常温--80℃； 8.时间范围：1-600MIN； 9.排 水：有； 10.隔 音 盖：有； 11.网 架：有； 12.电 源：220V/50HZ。 售后服务：免费保修一年或以上。保修期从最终验收协议签署生效日开始。免费保修期后，厂家提供终身维修，并保证零配件的供应 带*号参数为重要参数，必须满足 | 1 |  |  |  |  |
|  | 漩涡混匀器 | - 震荡容器最大直径为30mm，可用于震荡试管，离心管，Eppendorf管 - *无级调速范围：1000 – 2800 rpm - *外壳及试管底座为塑料制成，耐化学腐蚀 - 带涂层锌合金底座，放置稳固 - 随机配置12V低压电源转换器 - 运行方式 圆周 - 周转直径 4.5 mm - 允许震荡承重量(含夹具) 0.1 kg - 电机输入功率 1.2 W - *电机输出功率 0.8 W - 允许连续运转时间 100 小时 - 最小转速 (可调节) 1000 rpm - 最大转速 2800 rpm - 点动功能 是 - 外形尺寸 95 x 70 x 110 mm - 重量 0.55 kg - 允许环境温度 5 - 40 °C - 允许相对湿度 80 % - DIN EN 60529 保护方式 IP 40 - 电压 100 - 240 V - 频率 50/60 Hz - 仪器输入功率 30 W 售后服务：免费保修一年或以上。保修期从最终验收协议签署生效日开始。免费保修期后，厂家提供终身维修，并保证零配件的供应 带*号参数为重要参数，必须满足 | 1 |  |  |  |  |
|  | 大盘面磁力搅拌器 | - *盘面直径：160 mm； - 搅拌量：1.5 L H2O； - 环保材料制成； - * 玻璃盘面以及Hytrel合成材料基座，具有良好的化学性能； - *电子控速马达，无级调速范围为 0-1500 rpm。 - 配件：长度3cm四氟乙烯搅拌子 20个 售后服务：免费保修一年或以上。保修期从最终验收协议签署生效日开始。免费保修期后，厂家提供终身维修，并保证零配件的供应 带*号参数为重要参数，必须满足 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

一、交货地点：中标人送达到采购人指定地点。

二、到货期：供货方式采用成批供应方式。中标方按采购方报出的采购单配送货物。中标人应保证在确定为中标单位后10日内提供所需产品并送达指定地点、通过合格验收并交付使用。

三、合同价款：合同总价含所有费用。

四、款项结算：经安装调试验收合格后，一个月内支付合同总额。履约保证金为合同总额的10%，在签订合同前，中标人需将履约保证金打入采购方指定账号，验收合格后1年，无质量问题一个月内无息退还。结算方式：银行转账，发票由中标方按国家有关财税规定开给招标方。

五、质量保证：供货方必须严格遵守国家有关法律法规。供货方提供的服装必须是正规厂家生产的合格产品，否则将承担全部可能的经济赔偿责任、法律责任。投标方所提供的产品应完全满足招标文件的要求，必须是厂家全新的原产、原装正品（低值消耗品含零部件、配件等）。保修期内如产品非因招标方的人为原因而出现的质量问题由投标方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

六、安全保证：中标方必须严格执行国家相关规范标准，对供货、施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任；

注：

1、请标明详细技术参数、生厂厂家、产地、保修期。

2、价格包含购置费、包装费、运输费、保险费、税费、人员差旅费、售后服务等一切费用。

3、投标文件加盖单位公章后，请于2015年11月9日9：30时前以密封快递、传真的方式送达黄山学院国资处。

供货时间：

服务承诺：

供货单位：

供货单位联系人：                      供货单位联系电话：

供货地点：黄山学院                  联系人：杜老师

联系地点：黄山市屯溪区西海路39号黄山学院南校区黄楼（东）三楼

联系电话：0559-2546635 传真: 0559-2546662

邮箱：315256103@qq.com或dukuibao215@hsu.edu.cn

黄山学院国有资产管理处

2015年10月29日