黄山学院环境检测设备采购项目询价单

各经营单位：

因我校教学工作需要，拟采购环境检测设备一批，现就采购设备进行询价，请按照清单要求，报出最低价格。

| 序号 | 品目 | 参数要求 | 数量（台） | 投标品牌型号、技术参数 | 单价（元） | 数量 | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GPS定位仪 | *1.彩色触摸屏； *2.GPS定位精度3-5米，位置可求平均，支持SBAS信号； *3.内置CGCS2000坐标系及北京54和西安80坐标系，支持100种以上的全球坐标系； *4.有对讲通话功能，通讯范围最远可达30公里，功率0.5W、2W、5W； *5.可以把手持GPS的精确位置发送给组中的其它手持GPS，使每个人都能在详细地图页面上看到大家的相互位置及相互距离； *6.距离报警：设置安全半径，一旦超出立即报警； 7.主机本省内存8G，并可外加SD卡,三轴电子罗盘； *8.测面积支持航迹测量、等宽测量、航线测量； 9.航迹测面积支持中途暂停及开关机后续测功能； *10.防水性：开机状态可在水下1米30分钟不进水，配全国详细导航地图，可沿路自动导航； 锂电池可使用14小时，并可用普通AA电池供电； *12.软件：标配Basecamp数据处理软件*（13）厂家售后服务承诺函原件。 备注：以上带*号为必须满足项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 台式PH计（国产） | 1.测量范围:-2.00~19.99PH； 2.测量范围:-1999.9mv~1999.9mv； 3.ph精度:0.1ph-0.01ph-0.001ph； 4.mv精度:0.1mv； 5.温度精度:0.1℃； 6.稳定性:±0.002PH±1个字/3h； 7.温度补偿范围:0-100℃； 8.温度补偿方式:手动-自动温度补偿功能； 9.电源电压:直流通用电源9VDC-300mA 。 | 2 |  |  |  |  |
|  | 手持式超声波流量计 | 1.线 性 度：0.5%； 2.重 复 性：0.2%； 3.准 确 度：优于±1%,流速＞0.03m/s； 4.响应时间：0～999秒,使用者任选； 5.流速范围：±32m/s； 6.管段尺寸：15mm～6000mm； 7.测量单位：米,英尺,立方米,升,立方英尺,美国加仑,英国加仑,油桶,美 国液体桶,英国液体桶,美国兆加仑,使用者指定单位； 8.累 积 器：7位正、负、净累积器； 9.液体种类：各种能传导超声波的单一均匀的液体； 10.安 全 性：设置值的锁定，更改数据需解锁； 11.显 示：4×8中文或4×16英文； 12.通讯接口 ：RS-232，波特率75-57600，同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品； 13.传 感 器：标配为M1型,另有其它4种可供选择； 14.传感器电缆： 标准为5m×2,也可加长为10m×2； 15.电 源：3节AAA内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时,AC100V-240V的适配器； 16.数据记录：内置数据记录仪可记录2000行数据； 17.手动累积器： 7位,按键即可开始用于校准； 18.外壳材料：阻燃ABS； 19.外形尺寸：210×90×30mm； 20.主机重量：500g(1.2 lbs)包括电池； 22.标准配置：主机 LRF-2000H、外夹式传感器、超声波专用电缆、电源适配器、高强度防护箱 、 拉紧器 卷尺、数据线、主机套、超声波专用耦合剂。 | 1 |  |  |  |  |
|  | 便携式溶解氧分析仪 | 1.测量参数：浓度，饱和度，温度值 2.测量范围：1.溶解氧：(0.00～19.99)mg/L；2.溶解氧饱和度：(0.0～199.9)%；3.温度：（0.0～40.0）℃； 3.基本误差：1.溶解氧：±0.50mg/L；2.溶解氧饱和度：±10%FS； 4.温度：±0.5℃； 5.稳定性：(±0.10mg/L)/3h； 6.响应时间：≤45s（20℃时90%响应）； 7.残余电流：≤0.10mg/L； 8.电源：4节5号碱性电池； 9机箱外型编号：WXS-A006-1； 10.尺寸(mm)，重量(kg)：210×86×50，0.5 | 1 |  |  |  |  |
|  | 水质采样器 | 1.总流量范围: L-4型采样器 0.005-4L/min(低流量围:5-800ml/min需要采用低流速套筒)； 2.可以从不同的取样点单独采样，通过预先设定的采样程序进入容积瓶。为用户提供了一种简单方便快捷的废水采样工具； 3.P2采样器能与外部流量计或者采样泵连接。采用程序化设计，能存储采样方法和选配温度计，并能与PC进行数据交换； 4.P2便携式采样器由三种模式：便携式采样、定点采样、中心点周围采样。三种模式可随意切换； 5.方便的多用收集盘，可以进不同型号的容器： 12 x 1L; or 24 x 1L； 6.采用充电电池或外界电源供电。 | 2 |  |  |  |  |
|  | 手动旋转土壤采样钻 | - 采样深度：2米； - 可针对不同直径的土壤颗粒配备不同的专用工具，对1.0m内深度和区域的土壤进行合理采样和分析； - 加配各种类型的土壤钻头：沙土钻头、粘土钻头、多石钻头、泥浆土钻头、螺旋钻头，钻头直径3.0-10.0cm； 4.配延长杆：0.3m、0.6m、1.0m各一根； 5.拆卸工具：配备各种手柄、取芯刀、采样连接器和适用的拆卸工具； 6.采样保存用具：配使用的采样容器和采样袋、用于盛装和保存样品。 7.采样器刚性强，耐腐蚀、能保持样品不受污染； 8.配置1 个 T 型手柄、 1个 0.3m 延长杆、1 个 0.6m 延长杆、1 个 1m 延长杆、 1 个沙土钻头、 1 个粘土钻头、 1 个多石土钻头、 1 个泥浆钻头、1 个螺旋钻头、 1 把刮刀、 2 个扳手、 1 个钢卷尺、 1 副手套、 1 个毛刷、 1 块毛巾、 10 个布质样品袋、 10 个 PVC 样品袋、 10 个 有机样品瓶、 1 个防水便携包。 | 2 |  |  |  |  |
|  | 智能型数显鼓风干燥箱 | 工作室尺寸400*400*350;控温范围0-250℃;波动范围0.3℃;微电脑控制,不锈钢内胆,双层钢化玻璃,带观察窗 | 1 |  |  |  |  |
|  | 匀浆机(手提式高速分散器) | - 功率160W;电源220V 50/60Hz; 转速液晶显示;转速8000- 35000rpm;无级调速;处理量:1ml-120ml;随机工作头配置: 10mm;整机重量:1Kg;配置:6mm,10mm刀具各一 | 1 |  |  |  |  |
|  | 旋转蒸发器/蒸发仪 | 主机跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米; 转速数字显示20-200转/分,功率40W;特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4KW;温度自动控制,数字显示水温,室温-90度;功率1.5KW,电压:-220V50HZ;立式,耐高温优质玻璃精致双回流一体化球磨口冷凝管配球磨口收集瓶达到快速装卸;阀门式加料管套接四氟乙烯管;氟橡胶真空密封垫圈;球磨口收集瓶1L一个, 旋转瓶（标准口）1L和2L各一个 | 1 |  |  |  |  |
|  | Mettler pH计 | pH测量范围0.00~14.00;分辨率0.01 pH;精度± 0.01 pH; mV范围-1999~1999 mV;mV分辨率1 mV;mV精度± 1 mV;温度范围0 ˚C~100 ˚C;温度分辨率0.1˚C;温度精度± 0.5 ˚C;校准最多3点校准;4组预定义缓冲液组(欧标/美标/国标/日本标准);标配三合一复合电极LE438;自动校准、自动识别缓冲液,操作简便,自动锁定终点,自动及手动温度补偿,具备电极状态显示,仪表上具备参比插孔,可灵活选择电极,作为简单离子计使用 | 1 |  |  |  |  |
|  | 双重纯水蒸馏器 | 出水量1600ml/h;输入功率:3.0Kw;电压:220v/50Hz;仪器尺寸:70*34*80 (cm);重量:10Kg;最大段数10;采用石英管加热式,加热瓶外包安全型保温防辐射装置;主体结构选用优质耐磨不锈钢制作，支架立柱、柱座、环形、夹箍、特殊工程塑料制作，控制面板、夹箍、优质玻璃制成。冷凝循环系统。蒸馏的水不与任何金属相接触;经过蒸馏获得的纯水度高;蒸馏时均有继电器保护装置,各次蒸馏开关，通过温度控制器干簧水位器控制,避免加热管干烧,损坏玻璃配件;水位的高低能自动接通电源或切断电源达到安全自动蒸馏纯水的功能 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

一、交货地点：中标人送达到采购人指定地点。

二、到货期：供货方式采用成批供应方式。中标方按采购方报出的采购单配送货物。中标人应保证在确定为中标单位后10日内提供所需产品并送达指定地点、通过合格验收并交付使用。

三、合同价款：合同总价含所有费用。

四、款项结算：经安装调试验收合格后，一个月内支付合同总额。履约保证金为合同总额的10%，在签订合同前，中标人需将履约保证金打入采购方指定账号，验收合格后1年，无质量问题一个月内无息退还。结算方式：银行转账，发票由中标方按国家有关财税规定开给招标方。

五、质量保证：供货方必须严格遵守国家有关法律法规。供货方提供的服装必须是正规厂家生产的合格产品，否则将承担全部可能的经济赔偿责任、法律责任。投标方所提供的产品应完全满足招标文件的要求，必须是厂家全新的原产、原装正品（低值消耗品含零部件、配件等）。保修期内如产品非因招标方的人为原因而出现的质量问题由投标方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

六、安全保证：中标方必须严格执行国家相关规范标准，对供货、施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任；

注：

1、请标明详细技术参数、生厂厂家、产地、保修期。

2、价格包含购置费、包装费、运输费、保险费、税费、人员差旅费、售后服务等一切费用。

3、投标文件加盖单位公章后，请于2015年11月11日9：30时前以密封快递、传真的方式送达黄山学院国资处。

供货时间：

服务承诺：

供货单位：

供货单位联系人：                      供货单位联系电话：

供货地点：黄山学院                  联系人：杜老师

联系地点：黄山市屯溪区西海路39号黄山学院南校区黄楼（东）三楼

联系电话：0559-2546635 传真: 0559-2546662

邮箱：315256103@qq.com或dukuibao215@hsu.edu.cn

黄山学院国有资产管理处

2015年10月29日