黄山学院采购项目需求表

R货物类   □服务类需求

- 需求概况                            申购单位：（单位公章）

| 项目名称 | 黄山学院相位控制器和高性能计算工作站采购项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 44 万元 |
| 项目概况 | 根据需要填写 |
| 项目联系人 | 联系人姓名： 蒋峰建 、马堃 联系人手机：15056693219，13955996193 |
| 付款方式 | 项目验收合格后一次性支付结清。由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式向卖方支付合同价款。 由中标人在签订采购合同前向采购人交纳中标金额8%的履约保证金。项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期一年后无质量问题返还。 注：如有特殊要求请修改填写。 |
| 供货及安装地点 (服务地点) | 黄山学院指定地点 |
| 供货及安装期限 （服务期限、工期） | 成交结果确定后2个月内完成 |
| 免费质保期 | 1年 |

二、需求一览表

第   包：包名

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数（或服务要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能计算工作站 | 一、整体性能要求 能达到技术参数要求，满足一般的Matlab、Mathematica、MS、VC++、Fortran等计算软件和程序的长时间（超过一个月连续计算）满负荷并行运行。 二、技术参数 1、产品为国产自主品牌，4U机塔互换机箱； 2、处理器：2颗INTEL XEON 6142（2.6G22M 16C） 3、显示器：22英寸 LED背光宽屏显示器； 4、内存：512GB DDR4 RDIMM ECC，主板集成16个内存插槽； 5、显卡：配置一块NvidiaQuadro P400 2GB显卡，支持扩展NvidiaQuadro全系列显卡（提供官网截图和链接证明，加盖投标人公章）； 6、配置5合一读卡器，配置故障报警指示灯，可快速定位故障情况，配置设备ID按键； 7、硬盘配置：3*1.2TB 2.5英寸 SAS（10000 Rpm）硬盘，配置最少4个热插拔硬盘槽位； 8、RAID卡：配置2GB Cache SAS RAID卡，支持RAID5、6； 9、配置1250W静音电源。支持扩展为冗余电源（提供官网截图证明，加盖投标人公章）； 10、三年硬件质保服务，原厂上门服务，供货时提供针对本项目的服务承诺函； 11、须提供厂商国家级工业设计中心资质证书、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、3C认证证书、中国节能产品认证。以上证书复印件需要加盖投标人公章； 12、产品通过第三方认证机构的MTBF测试，提供报告复印件，加盖投标人公章； 13、Windows 2010操作系统或更高版本操作系统，配置键盘鼠标。 | 1 | 1个/台 |
| 2 | 微波相位控制器(含软件包） | - 整体性能要求 与已有的光学磁共振平台实验设备能够兼容 原有实验平台参数为： - 实现对金刚石中氮‐空位单电子自旋量子比特的精确定位、初始化、操控和探测； 2. 量子比特: 金刚石氮-空位单电子自旋； - 量子比特初始化效率: 90%； - 定位精度: 10 纳米； - 操控速度: 5 兆赫兹； - 光子计数率: 20 千赫兹(典型值)； - 工作模式: 连续波与脉冲模式； - 工作环境为室温大气. - 技术参数 微波脉冲频率范围:在0.7 GHz – 4 GHz 微波脉冲功能:提供经过2路相位为X、Y的微波脉冲， 微波脉冲相位精度: 相位精度±5度； 脉冲序列:在金刚石氮-空位缺陷电子自旋量子调控中，使用CPMG序列可以将相干时间延长至500微秒以上； 拉比频率:在金刚石氮-空位缺陷电子自旋量子调控中能达到10 MHz以上的拉比振荡； 脉冲上升沿时间:微波脉冲上升沿时间小于15纳秒， 脉冲最短时间:最短脉冲时间长度20纳秒； 三维电磁场调节范围:三维亥姆霍兹线圈磁场范围0-10高斯； 干镜物镜参数: 适配数值孔径0.7，放大倍数60倍的物镜； 三维刻度磁场要求: 三维磁场机械调节加永磁体，在金刚石样品处磁场大小50-500高斯； 气浮光学平台的充气装置:排出气压0.7 MPa. | 1 | 1个/套 |