### 一、技术要求

第一包：校园网SDN建设

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数（或服务要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲智能网络流量可视化管理平台 | 一、硬件参数 1、标准机架式硬件设备；配置不少于4核3GHz处理器；配置不少于32G内存；内置不少于1TB高速SSD磁盘；内置不少于4TB高速机械硬盘；内置不少于2个千兆接口。 二、内置SDN控制器 1、★内置SDN控制器，集成在系统中； 2、★支持Openflowv1.3及以上协议； 3、★支持同时对多台、多厂商SDN交换机的控制与管理，支持SDN交换机数量≥3，支持SDN交换机厂商数量≥3家；（提供产品功能界面截图证明） 4、★支持基于交换机、交换机端口、控制器的流量、包速率信息统计；（提供产品功能界面截图证明） 5、支持对SDN交换机基础信息、当前流表的展示。 三、基于SDN的流表集管理功能 1、支持多流表，单流表的下发、回收、保存； 2、支持基于WEB页面进行管理，支持导入和导出流表文件，实现快速配置恢复； 3、支持Openflow流表的二至四层字段的图形化编辑管理； 4、支持Openflow流表的二至四层所有字段内容的线速修改动作。 四、流量可视化功能 1、★深度包检测(DPI)，支持超过1500种七层协议的识别，包括P2P、视频和流； 2、网络性能管理 （1）支持终端用户、IP子网、七层协议的网络性能监测；媒体、VoIP应用、企业典型应用、网络游戏、证券行情软件等； （2）支持网络吞吐量，上行吞吐量，下行吞吐量，上行重传吞吐量，下行重传吞吐量监测； （3）支持TCP RTT，重传率，上行重传率，下行重传率监测； （4）支持数据平均包大小，包速率，上行包速率，下行包速率监测； （5）支持在线IP数，在线会话数，新建会话数，半开会话数监测； （6）★支持对ARP请求数监测：支持监测源IP，源MAC的请求数,支持对ARP应答数监测：支持监测目IP，目MAC的应答；（提供产品功能界面截图证明） （7）★支持对DHCP服务器监测：DHCP服务器请求数，请求包数，请求字节，应答包数，应答字节，支持对DHCP请求状态监测：DHCP请求Success，Failed，ServerNAK，支持DHCP地址分配监测：支持监测所有DHCP分配的地址以及被分配地址的请求数，请求包数，应答包数，应答字节。支持主机名监测：支持监测被分配地址主机的主机名；（提供产品功能界面截图证明） （8）★支持DNS查询类型监测：支持对域名查询类型进行监测，例如：RTP，SOA，TXT，SRV等，支持对域名查询结果监测；支持域名监测：包括所有域名的请求数，应答数，请求字节，应答字节，总字节，响应时间，支持DNS服务器监测：所有域名的请求数，应答数，请求字节，应答字节，总字节，响应时间；（提供产品功能界面截图证明） 3、应用性能管理 （1）★支持访问者，延时，平均响应时间，网页数，请求数，字节，请求错误数，错误码监测；（提供产品功能界面截图证明） （2）★支持基于浏览器应用性能分析，包括：IE，chrome，Firefox，Safari等；（提供产品功能界面截图证明） （3）★支持基于操作系统应用性能分析，包括：Windows，ios，Android等；（提供产品功能界面截图证明） （4）★支持基于终端设备应用性能分析，包括：智能手机，平板，笔记本电脑等；（提供产品功能界面截图证明） （5）★支持基于终端运营商应用性能分析，包括：移动，电信，联通等；（提供产品功能界面截图证明） 支持web应用的网络性能分析和前端性能分析，包括：页面加载中网络响应时间，包括服务器连接时间，服务器响应时间，页面加载中前段响应时间，包括页面下载时间，页面处理时间等 （6）★支持主动探测web页面，并以瀑布图方式展示页面加载过程，展示页面所有元素的名称、字节、状态码、响应时间等；（提供产品功能界面截图证明） 4、一站式数据展现 （1）支持全文模糊搜索功能，搜索对象包括：终端用户、网段、七层协议、七层组、应用、应用组等； （2）支持智能评分功能，评分对象包括：终端用户、网段、七层协议、七层组、应用、应用组等； （3）支持实时展现终端用户的吞吐量、延时、重传率、会话数、平均响应时间的TOP10、TOP25、TOP50排名； （4）支持实时展现网段的吞吐量、延时、重传率、在线IP数、会话数、包速率的TOP10、TOP25、TOP50排名； （5）支持实时展现七层协议的吞吐量、延时、重传率、在线IP数、会话数、包速率的TOP10、TOP25、TOP50排名； （6）支持实时展现七层协议组的吞吐量、延时、重传率、在线IP数、会话数、包速率的TOP10、TOP25、TOP50排名； （7）支持实时展现应用的请求数、连接时间、响应时间、错误数的TOP10、TOP25、TOP50排名； （8）支持实时展现应用组的请求数、连接时间、响应时间、错误数的TOP10、TOP25、TOP50排名； （9）支持以下维度信息的数据整合：基础信息：终端IP、MAC、子网掩码、网关、DNS、DHCP信息、操作系统、终端类型；ARP协议：ARP请求数、ARP应答数；域名查询：查询域名请求数、响应时间；会话信息：在线会话数、新建会话数、半开会话数；网络性能：网络延时、重传率；应用性能：应用请求数、应用连接时间、应用响应时间、应用错误数； 5、★会话日志：支持实时展现会话信息，内容包括：创建时间、销毁时间、会话状态、应用名称、用户、协议、TCP状态、源IP、目标IP、源端口、目标端口、字节数、报文数、运营商、国家地区；（提供产品功能界面截图证明） 6、★HTTP日志：支持实时展现HTTP会话信息，内容包括：时间、用户、http方法、URL、源IP、目标IP、HTTP版本、状态码、内容类型、内容长度、User-Agent、来源页、运营商、国家地区；（提供产品功能界面截图证明） 7、★SDN联动：支持与SDN的联动机制，当网络流量与预设的条件匹配，事件中心触发预设的SDN动作，通过内置的SDN控制器向SDN交换机下发相应的流表，执行预设的策略。（提供产品功能界面截图证明） 8、报表中心 （1）支持实时报表和历史报表，报表支持以drilldown的方式逐层扩展； （2）支持TopN报表：输出Top10，TOP25，TOP50，TOP100报表； （3）支持区域报表：根据自定义区域进行报表查看； 支持按照以下时间范围输出报表：日、周、月、年、（4）24小时、7天、30天、365天；支持自定义时间范围查询报表； （5）支持报表模板管理，内置缺省报表模板，支持强大、灵活的用户自定义报表模板； （6）支持报表任务，根据报表模板自动生成日报、周报、月报、年报，以及以选定的时间范围产生一次性报表； （7）支持报表导出、本地存储和邮件发送。 9、★远程抓包：支持通过远程探针设备抓取流量数据包，并经网络传输至本地wireshark软件客户端展示、分析； 五、服务链功能 1、★支持服务割接功能，服务节点ON/OFF开关一键上/下线；（提供产品功能界面截图证明） 2、★支持服务编排功能，鼠标拖拽方式编排服务节点顺序；支持非对称服务链模式；（提供产品功能界面截图证明） 3、★支持服务映射功能，二到四层流量分类，引导不同流量经过不同服务节点；（提供产品功能界面截图证明） 4、★服务映射支持IPv6策略，可基于IPv6地址进行流量分类；（提供产品功能界面截图证明） 5、★单条服务链中支持的服务节点数量不少于10个；（提供产品功能界面截图证明） 6、★单条服务链中可支持服务节点的HA功能，HA组内的一个服务节点出现故障，另一个服务节点可自动接管相应流量；（提供产品功能界面截图证明） 7、★支持服务链间的HA功能，当一条服务链中的服务节点出现故障，另一条服务链对应的服务节点可自动接管相应流量；（提供产品功能界面截图证明） 8、支持服务链流量镜像功能，包括服务链上行端口流入、流出方向，下行端口流入、流出方向，以及上述四个方向流量的任意组合； 9、★支持服务节点流量镜像功能，包括服务节点上行端口的流入、流出方向，下行端口的流入、流出方向，以及上述四个方向流量的任意组合；（提供产品功能界面截图证明） 10、支持接口检查功能，服务节点异常自动下线； 11、支持icmp检查功能，服务节点异常自动下线； 12、支持流量检查功能，服务节点异常自动下线； 13、支持服务链物理拓扑展示，提供服务链整体吞吐量、包速率可视化报表； 14、提供服务节点吞吐量，包速率可视化报表； 15、事件中心：支持事件等级，事件分类，事件标签将不同告警进行有效区分； 16、自定义首页：支持报表收藏并显示在自定义收藏夹中；支持多个自定义收藏夹。 六、基于SDN的包代理功能 1、支持一对多端口的流量复制，支持多对一端口的流量汇聚，支持多对多端口的流量复制+汇聚； 2、★支持按自定义策略进行流量分配，策略包含五元组（源ip地址、目的ip地址、四层协议类型、源四层协议端口、目的四层协议端口）、VLAN 802.1Q标签、DSCP标签、TOS标签；（提供产品功能界面截图证明） 3、★支持IPv6地址策略；（提供产品功能界面截图证明） 4、支持流量负载分担，负载分担类型包括：源ip地址、目的ip地址、源mac地址、目的mac地址、ip协议类型、源四层协议端口、目的四层协议端口； 5、★支持包代理逻辑拓扑图展示；（提供产品功能界面截图证明） 6、支持包代理报表功能，包括整体吞吐量、包速率，输入输出接口的吞吐量、包速率等； 7、支持告警设置：基于不同数据源，不同阈值定义不同的告警，一旦触发告警将事件展示在事件中心。支持事件等级，事件分类，事件标签将不同告警进行有效区分； 8、自定义首页：支持报表收藏并显示在自定义收藏夹中，支持多个自定义收藏夹。 七、事件中心 1、支持告警设置：基于不同数据源，不同阈值定义不同的告警，一旦触发告警将事件展示在事件中心； 2、支持事件等级，事件分类，事件标签将不同告警进行有效区分。 八、自定义首页 1、支持报表收藏并显示在自定义收藏夹中； 2、支持多个自定义收藏夹。 九、服务要求 1、★投标人需提供软件三年免费升级服务，硬件三年质保服务，供货时提供原厂商3年服务承诺函。 | 1 | 套 |
| 2 | ▲高性能网络探针 | 一、★硬件参数 1、标准机架式软硬件一体化产品； 2、配置千兆电口≥4 个，千兆光口≥4 个，万兆光口≥2 个； 3、配置一个 MGMT 千兆电口，一个 console 口管理接口；一个可扩展插槽，支持扩展≥2 个万兆光口； 4、配置冗余热插拔电源； 5、吞吐量至少 20Gbps，并发会话数大于 1000 万，每秒新建会话数大于 20 万。 二、设备功能 1、具有完全自主知识产权的专用安全操作系统； 2、支持按需采集网络运行数据，数据包含网络 OSI 模型 2-7 层全面的数据内容； 3、支持识别七层应用协议超过 1500 种； 4、支持输出丰富的数据类型，包括：DNS Log、Session Log、HTTP Log、DHCP Log等数据类型； 5、支持输出丰富的数据格式，包括：Remote Log、Syslog 和二进制等格式导出。 三、服务要求 1、★投标人需提供硬件三年质保服务，软件三年免费升级服务，供货时提供原厂商3年服务承诺函。 | 1 | 套 |
| 3 | SDN交换机 | 一、硬件参数 1、★物理端口：1/10 GbE SFP+ 端口不少于32个， 40 GbE QSFP+ 端口不少于2个，最大10GbE端口不少于40个，最大40GbE端口不少于2个； 2、设备性能：交换容量≥800Gbps，吞吐量≥595.24Mpps。 3、支持热插拔电源。 二、Openflow特性 1、支持同时连接控制器数不少于3台； 2、★支持Openflow v1.3及以上协议； 3、支持控制器类型：Ryu controller、Floodlight controller、OpenDaylight controller、ONOS controller、NOX controller； 4、支持最大Bond数量不少于16个； 5、支持Group类型：ALL（2000），ALL_Bucket（288），SELECT（63），SELECT_Bucket（16），FF（63），FF_Bucket（16），INDIRECT（63），INDIRECT-Bucket（1）； 6、最大支持流表数不少于4500条。 三、服务要求 1、★投标人需提供硬件三年质保服务，软件三年免费升级服务。供货时提供原厂商3年服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 4 | 交换机[1] | 固定端口：24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化单交流电源； 交换容量：336Gbps/3.36Tbps； 包转发率：51Mpps/126Mpps； MAC地址表：支持静态MAC地址，支持MAC地址过滤； QinQ：支持基本QinQ，支持灵活QinQ； 二层环网技术：支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容，支持STP、RSTP、支持MSTP； 端口聚合：支持流量平衡方式，支持LACP动态聚合； Mirror：支持普通业务口、聚合端口作为镜像的源以及目的端口，支持基于流、基于VLAN的端口镜像，支持一对一、一对多、多对一的镜像，支持RSPAN、ERSPAN，支持跨设备的流量镜像； DHCP：支持DHCP Snooping，支持DHCP Relay，支持IPv6 DHCP Snooping，支持IPv6 DHCP Relay； VSU特性：支持VSU虚拟化技术，支持本地堆叠和远程堆叠； ACL：支持标准IP ACL（基于IP地址的硬件ACL），支持扩展IP ACL（基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL），支持MAC扩展ACL（基于源MAC地址、目的MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL），支持基于时间ACL，支持专家级ACL （可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、时间等灵活组合的硬件ACL），支持IPv6 ACL； IPv6基础协议：IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ICMPv6、IPv6 Ping、IPv6 Tracert等； 安全特性：支持IP、MAC、端口三元素绑定，支持IPv6、MAC、端口三元素绑定，过滤非法的MAC地址，支持ARPCheck，支持防网关ARP欺骗，支持广播风暴抑制； 管理特性：SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1，2，3，9)、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、SFLOW； 电源：额定电压范围：100V~240V，频率：50/60Hz，无风扇，自然散热； 端口防雷：10KV。 | 10 | 台 |
| 5 | 交换机[2] | 固定端口：48个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化单交流电源； 交换容量：336Gbps/3.36Tbps； 包转发率：87Mpps/166Mpps； MAC地址表：支持静态MAC地址，支持MAC地址过滤； QinQ：支持基本QinQ，支持灵活QinQ； 二层环网技术：支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容，支持STP、RSTP、支持MSTP； 端口聚合：支持流量平衡方式，支持LACP动态聚合； Mirror：支持普通业务口、聚合端口作为镜像的源以及目的端口，支持基于流、基于VLAN的端口镜像，支持一对一、一对多、多对一的镜像，支持RSPAN、ERSPAN，支持跨设备的流量镜像； DHCP：支持DHCP Snooping，支持DHCP Relay，支持IPv6 DHCP Snooping，支持IPv6 DHCP Relay； VSU特性：支持VSU虚拟化技术，支持本地堆叠和远程堆叠； ACL：支持标准IP ACL（基于IP地址的硬件ACL），支持扩展IP ACL（基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL），支持MAC扩展ACL（基于源MAC地址、目的MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL），支持基于时间ACL，支持专家级ACL （可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、时间等灵活组合的硬件ACL），支持IPv6 ACL； IPv6基础协议：IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ICMPv6、IPv6 Ping、IPv6 Tracert等； 安全特性：支持IP、MAC、端口三元素绑定，支持IPv6、MAC、端口三元素绑定，过滤非法的MAC地址，支持ARPCheck，支持防网关ARP欺骗，支持广播风暴抑制； 管理特性：SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1，2，3，9)、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、SFLOW； 电源：额定电压范围：100V~240V，频率：50/60Hz； 端口防雷：10KV。 | 20 | 台 |

第二包：网络云盘建设

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数（或服务要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲云盘系统 | 1、★为保证稳定性和性能，提供2节点集群部署，每节点：2U12盘位机架式存储服务器，≥2颗主频2.1GHz英特尔八核至强银牌处理器，≥64GB DDR4内存， ≥2*GE+2*10GE电口。本次配置≥160TB裸存储空间，≥2块480GB企业级SSD系统盘；多副本冗余存储，副本数量≥3； 1000用户使用授权。 2、为适应移动互联场景，系统支持开辟个人加密存储空间，支持安卓、iOS、PC客户端、浏览器访问。 3、音、视频文件无需下载，可通过浏览器和移动客户端在线播放。 4、★支持开启安全防篡改空间：数据一次性写入，不可修改（提供软件截图并加盖投标人公章）。 5、为解决协作共享的时效性，用户被共享资源后，系统支持共享通知，内容至少包含：共享源用户、共享权限、共享截止时间等（提供软件截图并加盖投标人公章）。 6、★系统支持多级细粒度授权，权限包括：显示文件名称、预览文件内容、下载文件、上传文件、修改文件、删除文件等权限，且过期权限自动回收（提供软件截图并加盖投标人公章）。 7、★系统支持基于内容的全文检索，并可以细化筛选检索范围、文件类型、修改时间范围、标签类型等（提供软件截图并加盖投标人公章）。 8、系统支持将文件/文件夹生成链接或“二维码”，打开链接或者扫描“二维码”即可获取数据，节省掉数据发送的环节。 9、★系统支持文件评论或评分，快速收集他人反馈，改进文件内容，实现团队的互动协作（提供软件截图并加盖投标人公章）。 10、系统支持对在编辑文件锁定，其他用户为只读模式，客户端可显示在编辑的用户。 11、系统支持自动记录文件历史版本，历史版本可查看、回滚，版本数量≥60个。 12、★系统支持对用户桌面或任意本地文件夹自动实时备份（提供软件截图并加盖投标人公章）。 13、★为避免机密文件通过打印和截屏外泄，系统需要支持对用户开启打印、截屏的控制（提供软件截图并加盖投标人公章）。 14、★系统支持文件预览水印，可自定义水印内容和大小色彩（提供软件截图并加盖投标人公章）。 15、★免费提供插件，实现OFFICE办公软件直接操作和保存云端文件；支持office文件在线编辑功能（提供软件截图并加盖投标人公章）。 16、★支持帐号与终端硬件信息绑定，支持远程擦除移动终端上的账号和数据信息（提供软件截图并加盖投标人公章）。 17、★系统支持文件发布审批流程，支持包括会签审批、逐级审批等审批模式，文档审核后才可发布（提供软件截图并加盖投标人公章）。 18、系统能够根据IP段限制用户的登录访问行为，并可限制用户下载和上传速度（提供软件截图并加盖投标人公章）。 19、★为提升后端存储空间的利用率，系统需要具备支持重复数据删除能力，对于相同的文件只需要保存一份（提供软件截图并加盖投标人公章）。 20、支持审计日志功能，包括系统管理、人员组织授权、文件操作、权限配置、上传下载、文件访问均有日志记录审计，日志可导出，长期归档，不可被篡改、删除。 21、★自主研发，需提供投标产品《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件；考虑到数据的隐私安全问题，投标产品需要具备国家保密局颁发的《涉密信息系统产品检测证书》，提供相关复印件。 22、★统一的身份认证：支持学校现有信息门户的单点登录 23、★供货时提供原厂商服务和授权 1）供货时提供原厂三年基础技术支持服务，整机设备三年原厂质保； 2）投标时承诺提供原厂工程师安装、实施、培训服务； 3）供货时提供原厂商针对本项目的授权函与服务承诺函，服务承诺函中必须包含以上原厂服务； 4）在安徽省设有办事处机构并至少配备2名常驻的原厂工程师（需提供最近半年内工程师在合肥市的社保缴费证明，并原厂商盖章证明），可以及时响应客户需求。 | 2 | 台 |
| 2 | VPN系统 | - 性能参数 1. 吞吐量≥1Gbps，并发会话数≥100 万，SSLVPN最大并发用户数≥1600(本次开通1000个SSLVPN并发授权和500个移动APP加固并发授权)；标准机架式设备，至少具备6个千兆电口，支持外置数据中心。 - 功能参数 - 支持IPv6/IPv4协议下的网关模式、单臂模式、双机模式、集群模式的部署； - ★专业VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备； - 支持IPv6的接入，支持IPv6的浏览器访问IPv4的web资源，支持IPv6/IPv4双协议栈； - 支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用。（提供截图证明，或现场演示）； - 在windows系统上，能同时安装并运行多个VPN客户端，满足有多套VPN的客户同时登录VPN； - ★可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； - ★产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。（提供截图证明）； - 产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。（提供证明材料）； - ★产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN； - 支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统。提供证明截图）； - ★支持结合口袋助理等移动APP，实现动态口令认证，增加认证的多样性，（提供证明截图）； - ★支持与阿里钉钉、企业级微信绑定，实现其内置OA的安全接入，单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书；（提供证明截图）； - ★必须支持至少4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能（提供自主知识产权证明）； - ★支持利用网页进行动态寻址的方法，客户端无需安装插件、不依靠IP地址库、不依赖于第三方动态IP寻址、直接根据速度探测实现用户端接入线路的自动优选,用户通过访问寻址代理页面（简称Webagent页面），通过Webagent页面自动寻找VPN设备IP(非DDNS）,该方法不必单独注册域名或占用IP地址，大大降低了系统部署难度。（提供自主知识产权证明）； - ★支持非对称式部署的传输协议优化技术（单边加速），不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度。(提供配置界面截图及第三方评测报告)； - ★支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输。（提供界面配置截图，并提供自主知识产权证明）； - ★针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果（提供界面配置截图，并提供自主知识产权证明）； - 支持基于自组域简化部署VPN网络的方法，即当有多台设备处于VPN网络中时，通过连接任意节点的VPN设备，即相当于连入整个VPN网络,该方法解决了传统VPN部署是，需要部署多台; （提供自主知识产权证明）； - ★产品必须在Windows和MAC操作系统下支持远程应用发布功能（提供界面截图证明）。 - 产品要求 - 提供中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； - ★为保障软件开发质量，要求厂商具有CMMI5级认证。（提供证书复印件）； - ★提供SSL VPN必须在近三年内至少曾有1年在中国国内SSL VPN或VPN硬件市场占有率为前三名，提供权威的第三方机构数据证明； - ★设备生产厂商为国家应急中心应急支撑单位CNCERT证书(国家级)； - ★设备生产厂商为国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)用户组成员和技术组成员； - 服务要求 ★1. 供货时提供原厂商的项目授权及3年7*24小时原厂售后服务承诺，提供免费3年软、硬件质保。 | 1 | 台 |
| 3 | 智能DNS系统 | 硬件版本DNS配置：软硬件一体化设计，嵌入式操作系统架构，2U高度 19"标准机架；标配内存≥16G，配10/100/1000M电口数≥6，扩展插槽≥1个，可扩展2/4口千兆光口模块、2口万兆光口模块，支持并发3万用户。 支持虚拟化版本扩充：基于考虑未来扩容，需支持虚拟化版本扩充。虚拟化版本与硬件版本DNS系统一致的嵌入式操作系统架构，支持在VMWare、Critx、华为FusionSphere等主流虚拟化软件云平台架构上进行部署，支持并发3万用户。 ANYCAST组网：要求软硬件版本DNS支持动态组网和ANYCAST部署模式，支持组网后信息同步，多台DNS可虚拟化出同一个虚拟服务IP，实现DNS流量负载分担并自动冗余，提升DNS服务稳定性和健壮性。 智能选路：支持对用户请求的外部域名进行多ISP线路自动测速探测，将用户访问外部网站的流量智能定向到某条ISP线路的功能，提升用户的网站打开速度和质量；（要求功能证明截图）。 ★智能解析：内置中国电信、联通、移动、教育等大型运营商地址信息，并具备自动更新地址功能；并可自由新建区域并管理所属IP范围；对于外部INTERNET访问本地站点时候，可以针对不同的用户解析到不同的IP地址（如来自网通的访问者，则解析到网通的镜像服务器，来自教育网的访问者，则解析到教育网的镜像服务器）。 记录类型：支持A、AAAA、MX、NX、PTR、CNAME、DNAME、TXT、SOA、SRV、显性URL转发、隐性URL转发 等常用DNS解析记录，支持正向、反向解析。 ★域名记录有效期：支持对域名的有效期限制功能，过期域名自动暂停，无需人工干预，暂停后自动指向域名到期页面；设备自带到期页面，用户可自由定制修改；（要求功能证明截图）。 黑名单过滤及重定向：内置黑名单列表可进行过滤及重定向功能，并具备自动更新功能；支持屏蔽访问自定义网站；设备自带屏蔽页面，用户可自由定制修改（要求功能证明截图）。 权限控制：支持多级管理员分级管理，支持对域名的分级管理。 DDoS防护：支持完善的DDoS防护功能，能够自动封禁攻击源并提供审计功能。 域名自助申请：自带二级域名自助申请管理，可开放申请接口自主管理相关记录。 线路和服务器检测及自动切换：提供PING,SNMP,URL,端口检测等多种方式支持对多条ISP链路和服务器的健康进行监控，当发现故障时，对故障进行自动切换、转移，故障修复后，自动切换到正常解析状态。 端口汇聚：支持至少两个接口汇聚，提供更高的负载能力，降低单网口存在的单点故障风险，支持常见的聚合模式。 域名重定向：支持将外部域名（如：*.sina.com)手动定向到某一ISP运营商的DNS服务器功能。 应用环境：支持纯IPV4、IPV6和IPV4+IPV6混和应用 ；可设定特定的网站只解析出IPv4地址（要求功能证明截图）。 国际科研资源IPv6调度：支持通过DNS调度资源，引导用户通过IPv6线路访问scholar等国际科研学术资源，解决IPv4无法访问问题（要求功能证明截图）。 泛域名解析：支持泛域名解析，可有效防止用户网站地址输入错误导致无法打开网页的错误。 日志、分析报表：自带大容量企业硬盘，可以保存60天以上日志存储，同时支持日志导出，具体完善的系统日志和操作日志；TOPN数据排行统计按照IP地址、目标域名等可审计指定时间段内的解析行为和解析者信息，并能够出具统计结果报表。 DHCP功能：可充当DHCP服务器，为内网用户提供自动IP分配功能，具备对已分配地址的日志审计功能。 NTP功能：可充当NTP服务器，为内网用户提供时间同步服务。 教育优质资源同步：支持能够自动与教育网优质资源列表服务器进行同步功能，实现对教育网优质资源列表的自动更新（要求功能证明截图）。 CDN资源联动：支持自动与安徽教育网节点的CDN域名服务器进行同步，优先回送CDN缓存服务器IP地址（要求功能证明截图）。 容灾性:要求与安徽教育网省网中心DNS兼容并可进行数据同步备份，能够保证配置信息在省网中心备份，在对应高校DNS服务及教育网接入线路出现故障后能够自动接管解析，不使域名解析服务中断（要求功能证明截图）。 二次开发：在厂商提供的原厂软硬件服务期内，厂商可以根据校方需求免费对该设备进行二次开发。 保障及售后服务：鉴于DNS为网络关键服务，要求厂家在安徽省内有本地售后网点（出具厂家售后网点机构表盖章备查），设备出现故障，厂商必须安排技术人员6个小时内到场进行抢修。 配置备份：支持配置导入导出，支持配置数据异地云备份，配置数据永不丢失。 安全管理：支持HTTPS加密传输，Web化中文管理;实时运行状态监控。 知识产权：要求厂商产品具有完全自主知识产权，非OEM产品；提供证书复印件和加盖投标人印章。 应用案例：要求所投品牌需在高校有成功部署案例，提供使用报告。 授权及服务：供货时提供原厂商针对本项目的项目授权书和售后服务承诺原件，供货时提供原厂商3年7x24小时服务,提供厂商原厂质保授权。 本次配置：一台硬件设备 | 1 | 台 |

注：1、以上清单中所列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌。

2、以上标  ▲  号的为本项目核心产品。

### 二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山学院 |
| 2 | 供货完成时限或提供服务的期限 | 合同签订之日起30天内完成供货，并交付使用。 |
| 3 | 货物包装运输要求 | 除合同另有规定外，中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。 |
| 4 | 货物质保期 | 三年 |
| 5 | 货物售后服务 | 三年内免费上门保修服务 |
| 6 | 验收 | 一次性验收合格 |
| 7 | 付款 | 付款人：黄山学院 付款方式：项目验收合格后一次性支付结清。由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式向卖方支付合同价款。 |
| 8 | 履约保证金 | 由中标人在签订采购合同前向采购人交纳中标金额8%的履约保证金。项目验 收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期一年后无质量问题返还。 |