黄山学院

《电工实训》报告

20  -20  第   学期

专业班级：

学    号：

姓    名：

指导教师：

项目一 安全供用电知识实训

灭火器的操作方法

一、训练内容

（1）学习灭火器的结构

（2）学习灭火器的操作方法

二、器材准备

二氧化碳灭火器、干粉灭火器、“1211”灭火器                   各1台

三、训练要求

教师演示或视频

四、实习报告要求

写出常用灭火器的操作要领。

触电急救

一、训练内容

（1）学习“口对口人工呼吸法”急救方法

（2）学习“胸外心脏挤压法”急救方法

二、器材准备

心肺复苏人体模型                                             1个

医用酒精和棉球                                               若干

三、训练要求

1．老师在心肺复苏人体模型（没有人体模型，则可直接在人体上进行）演示两种急救方法的操作步骤；

2．学生分成两人一组，相互进行两种方法的急救练习。

或观看视频

四、实习报告要求

写出“口对口人工呼吸法”和“胸外心脏挤压法”的操作要领。

项目二 常用电工工具的使用及导线的连接

一、训练内容

1．学习钢丝钳、尖嘴钳、螺丝刀的使用；

2．学习电工刀、剥线钳的使用；

3．学习导线的连接与绝缘的恢复。

二、器材准备

钢丝钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工刀、剥线钳                     各1把

木板                                                         1块

木螺钉、废旧塑料单芯硬线                                     若干

三、训练要求

（1）用螺丝刀紧木螺钉的方法；

（2）用钢丝钳、尖嘴钳剪切、弯绞导线的方法；

（3）用电工刀、剥线钳剥、剖削导线的方法；

（4）单股铜芯线、多股铜芯线绝缘的剖削，直线及T形连接。

（5）导线绝缘的恢复。

（6）网线的制作。

四、成绩评定

评分表

| 项目内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺丝刀练习 | 20 | （1）使用方法不正确，扣10分 （2）野蛮作业，扣5分 |  |  |
| 绝缘导 线剖削 | 20 | （1）导线剖削方法不正确, 每根扣5分。 （2）刀伤或钳伤，每根扣5分； |  |  |
| 导线连接 | 20 | （1）缠绕方法不正确，每根扣10分。 （2）缠绕不整齐不紧密，每根扣5分。 |  |  |
| 网线的制作 | 30 | （1）线序不正确，扣5分 （2）双绞线未连接好，每根扣5分 |  |  |
| 安全文明操作 | 10 | （1）工具摆放不整齐扣5分 （2）发生人身伤亡事故扣10分 |  |  |
|  |  |  | 评分 |  |

项目三 室内照明线路安装

一、训练内容

1．照明附件的安装。

2．白炽灯的安装，使用两只开关控制一盏白炽灯。

二、器材准备

1．单相电表、漏电保护器、空气开关                         各1只

2．照明附件： 木台                                        1块

双联按键开关                                 3只

螺口灯座、白炽灯                             各1只

明装接线盒                                   5各

3．导线： 1 mm2 单芯硬线                                   若干根

4．小钉子、各种规格小螺钉                                   若干

5．黑胶带                                                   1卷

6．电工常用工具：钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、电工刀、十字起     1套

三、训练要求

- 安装步骤

- 定位及划线；固定线槽，敷设单芯硬线；

- 固定电表、漏电保护器、空气开关、接线盒；

- 安装灯座、开关；

- 两只开关控制白炽灯。

- 各照明附件必须安装牢固，布线整齐美观。安装完毕后，用万用表自查安装线路。

| 线路原理图 | 操作前请画出安装草图 |
| --- | --- |

- 注意事项

（1）要认准接电源中性线和接相线的塑料绝缘层的颜色。在安装过程中不宜把两种颜色混淆，以便于安装及自查。

（2）经指导教师安全检查后，才能通电试验。严禁带电安装及检修。

四、成绩评定

| 项目内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单芯硬线 配线 | 20 | （1）敷设不平直，每处扣5分 （2）导线剖削损伤，每处扣5分 （3）绝缘未处理好，每处扣5分 |  |  |
| 灯具插 座安装 | 30 | （1）安装错误造成断路、短路故障，每通电试验一次扣10分 （2）相线未进开关，扣10分 （3）元件安装松动，每处扣5分 （4）开关、插座安装歪斜，每个扣5分 |  |  |
| 安全文 明操作 | 10 | （1）违反操作规程，每次扣5分 （2）工作场地不整洁，扣5分 |  |  |
| 报告 | 40 | - 内容完整清楚 - 作图格式正确完整，清楚美观 |  |  |
| 评 分 |  |  |  |  |

项目四 常用电子元器件的识别与检测

一、训练内容

1．根据外型、标识识别元器件。

2．用万用表测试电阻、电容的好坏。

3．用万用表测试二极管极性和性能。

4．用万用表测试三极管极性和性能。

二、器材准备

1．数字万用表                                                1台

2．电阻                                                      若干

3．电容                                                      若干

4．二极管                                                    若干

5．三极管                                                    若干

三、训练步骤

- 电阻

- 通过识别三个色环电阻的色环，分别判断其标称值和允许误差，记录于表4-1中。然后再用数字万用表测量其阻值。

表4-1电阻的识别与测量

| 序号 | 色环颜色 | 标称值 | 允许误差 | 档位 | 测量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

2．电容

（1）瓷片电容的识别和质量判别：读出瓷片电容的数码标识，将其对应的标称值写在表4-2相应位置上，并用万用表粗略判别其质量。

表4-2瓷片电容的识别与测量

| 标识数码 | 容量值（单位） |
| --- | --- |

（2）电解电容极性及质量的判别：取出电解电容，用数字万用表电容档测量其容量，并用万用表电阻档判别其极性及质量的优劣，将测量结果记录于表4-3中。

表4-3电解电容的检测

| 容量 标称值 | 耐压 标称值 | 外观 极性判别 |  | 数字式万用表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符号判别 | 管脚判别 | 容量测量值 | 档位 |

3．二极管

用数字万用表判断实验装置中不同型号二极管的极性（标注在表4-4中的图上），表笔与二极管管脚的接法如图4-1、4-2所示，把测量结果填入表4-4中。

图4-1检波、稳压、整流二极管与万用表表笔的接法

图4-2发光二极管的极性判别

表4-4 二极管的检测

| 二极管 的类型 | 数字万用表 |  |  | 极性判别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 档位 | V黑-红 | V红-黑 |  |
| 发光 二极管 |  |  |  |  |
| 稳压 二极管 |  |  |  |  |

4．三极管

用数字万用表判断三极管的类型（PNP或NPN）、极性（标注在表4-5中的图上）。

表4-5 三极管的检测

| 三极管名称 | 外观图及管脚标注 | 三极管类型 |
| --- | --- | --- |

项目五 面包板的使用与焊接练习

一、训练内容

1．面包板的使用。

2．焊接的基本操作。

二、器材准备

1．数字万用表                                                1台

2．面包板                                                    1块

3．电烙铁                                                    1个

4．洞洞板                                                    1块

5．导线                                                      若干

6．焊锡丝                                                    若干

7．电阻                                                      若干

8．发光二极管                                                若干

9．直流稳压电源                                              1台

三、训练步骤

1．学习面包板的使用。

2．学习焊接的基本操作。

3．用电阻、发光二极管与直流稳压电源搭建一个串联电路，要求发光二极管能正常发光。具体要求如下：

- 画出实验原理图，在图上标注电源与电阻的值。

- 在面包板上搭建所设计的实验电路，并测量电路的电流与电阻、发光二极管两端的电压。

- 在洞洞板上搭建所设计的实验电路，并测量电路的电流与电阻、发光二极管两端的电压。

四、成绩评定

| 项目内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面包板 | 20 | （1）接点松动每个 扣5分 （2）布局不美观 扣5分 （3）接线不正确1处 扣5分 |  |  |
| 焊接 | 30 | （1）焊点松动每个 扣5分 （2）布局不美观 扣5分 （3）焊接不正确1处 扣5分 |  |  |
| 安全文明操作 | 10 | （1）违反一次操作规程 扣5 分 （2）工作场地不整洁 扣5分 |  |  |
| 报告 | 40 | - 原理图正确 - 主要元器件参数选择合理 - 测试点与测试量选择合理 |  |  |
| 评分 |  |  |  |  |

项目六 叠加定理的验证

一、训练内容

1．在面包板上搭建电路验证叠加定理。

2．在洞洞板上焊接电路验证叠加定理。

二、器材准备

1．数字万用表                                                1台

2．面包板                                                    1块

3．电烙铁                                                    1个

4．洞洞板                                                    1块

5．导线                                                      若干

6．焊锡丝                                                    若干

7．电阻                                                      若干

8．直流稳压电源                                              1台

三、训练步骤

用电阻与直流稳压电源搭建一个验证叠加定理的实验电路，要求测量量为电流。具体设计要求如下：

- 画出实验原理图，并在图上标注电源与电阻的值、测试点与测量量。

- 在面包板上搭建所设计的实验电路，测量电源1单独作用、电源2单独作用、电源1与电源2共同作用时测试点的值，完成叠加定理的验证实验。

- 在洞洞板上搭建所设计的实验电路，测量电源1单独作用、电源2单独作用、电源1与电源2共同作用时测试点的值，完成叠加定理的验证实验。

四、成绩评定

| 项目内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面包板 | 20 | （1）接点松动每个 扣5分 （2）布局不美观 扣5分 （3）接线不正确1处 扣5分 |  |  |
| 焊接 | 30 | （1）焊点松动每个 扣5分 （2）布局不美观 扣5分 （3）焊接不正确1处 扣5分 |  |  |
| 安全文明操作 | 10 | （1）违反一次操作规程 扣5 分 （2）工作场地不整洁 扣5分 |  |  |
| 报告 | 40 | - 原理图正确 - 主要元器件参数选择合理 - 测试点与测试量选择合理 - 正确实现叠加定理的验证 |  |  |
| 评分 |  |  |  |  |

项目七 运算放大电路

一、训练内容

1．在面包板上完成运算放大电路的搭建。

2．在洞洞板上完成运算放大电路的焊接。

二、器材准备

1．数字万用表                                                1台

2．面包板                                                    1块

3．电烙铁                                                    1个

4．洞洞板                                                    1块

5．导线                                                      若干

6．焊锡丝                                                    若干

7．电阻                                                      若干

8．LM358                                                    1个

9．直流稳压电源                                              1台

三、训练步骤

以运算放大器芯片LM358为核心芯片，添加适当的电阻器件，分别实现对输入信号的vi1、vi2的vo1=-2vi1+1.5vi2与vo2=2vi1-1.5vi2运算。具体要求如下：

（1）画出实验原理图，并在图上标注电阻的值、测试点，并说明输入信号的形式与相应的参数。

（2）在面包板上搭建所设计的实验电路，测量电压源1与电压源2、输出1与输出2的电压值，完成实验验证。

（3）在洞洞板上搭建所设计的实验电路，，测量电压源1与电压源2、输出1与输出2的电压值，完成实验验证。

四、成绩评定

| 项目内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面包板 | 20 | （1）接点松动每个 扣5分 （2）布局不美观 扣5分 （3）接线不正确1处 扣5分 |  |  |
| 焊接 | 30 | （1）焊点松动每个 扣5分 （2）布局不美观 扣5分 （3）焊接不正确1处 扣5分 |  |  |
| 安全文明操作 | 10 | （1）违反一次操作规程 扣5 分 （2）工作场地不整洁 扣5分 |  |  |
| 报告 | 40 | - 原理图正确 - 主要元器件参数选择合理 - 测试点与测试量选择合理 - 正确实现两个比例运算 |  |  |
| 评分 |  |  |  |  |

项目八 集成计数器

一、训练内容

1．在面包板上完成计数器电路的搭建。

2．在洞洞板上完成计数器电路的焊接。

二、器材准备

1．数字万用表                                                1台

2．面包板                                                    1块

3．电烙铁                                                    1个

4．洞洞板                                                    1块

5．导线                                                      若干

6．焊锡丝                                                    若干

7．74LS00                                                    1个

8．74LS161                                                   1个

9．直流稳压电源                                              1台

三、训练步骤

以74LS161与74LS00结合，实现一个模7计数器。具体要求如下：

（1）画出实验原理图，并在图上标注测试点，说明所使用的时钟脉冲频率。

（2）在面包板上搭建所设计的实验电路，完成模7计数器，画出CP脉冲波形与输出波形。

（3）在洞洞板上搭建所设计的实验电路，完成模7计数器，画出CP脉冲波形与输出波形。

四、成绩评定

| 项目内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面包板 | 20 | （1）接点松动每个 扣5分 （2）布局不美观 扣5分 （3）接线不正确1处 扣5分 |  |  |
| 焊接 | 30 | （1）焊点松动每个 扣5分 （2）布局不美观 扣5分 （3）焊接不正确1处 扣5分 |  |  |
| 安全文明操作 | 10 | （1）违反一次操作规程 扣5 分 （2）工作场地不整洁 扣5分 |  |  |
| 报告 | 40 | - 原理图正确 - 芯片复位方式合理，逻辑门选择合理 - 正确实现模七计数器 |  |  |
| 评分 |  |  |  |  |