黄山学院机电工程学院

《电工电子实习》报告

20   -20  第   学期

专业班级：

学    号：

姓    名：

指导教师：

项目一 安全供、用电技术

灭火器的操作方法

一、训练内容

（1）学习灭火器的结构

（2）学习灭火器的操作方法

二、器材准备

二氧化碳灭火器、干粉灭火器、“1211”灭火器                   各1台

三、训练要求

教师演示或视频

四、实习报告要求

写出常用灭火器的操作要领。

触电急救

一、训练内容

（1）学习“口对口人工呼吸法”急救方法

（2）学习“胸外心脏挤压法”急救方法

二、器材准备

心肺复苏人体模型                                             1个

医用酒精和棉球                                               若干

三、训练要求

1．老师在心肺复苏人体模型（没有人体模型，则可直接在人体上进行）演示两种急救方法的操作步骤；

2．学生分成两人一组，相互进行两种方法的急救练习。

或观看视频

四、实习报告要求

写出“口对口人工呼吸法”和“胸外心脏挤压法”的操作要领。

项目二 常用电工工具的使用及导线的连接

一、训练内容

1．学习钢丝钳、尖嘴钳、螺丝刀的使用；

2．学习电工刀、剥线钳的使用；

3．学习导线的连接与绝缘的恢复。

二、器材准备

钢丝钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工刀、剥线钳                     各1把

木板                                                         1块

木螺钉、废旧塑料单芯硬线                                     若干

三、训练要求

（1）用螺丝刀紧木螺钉的方法；

（2）用钢丝钳、尖嘴钳剪切、弯绞导线的方法；

（3）用电工刀、剥线钳剥、剖削导线的方法；

（4）单股铜芯线、多股铜芯线绝缘的剖削，直线及T形连接。

（5）导线绝缘的恢复。

（6）网线的制作。

四、成绩评定

评分表

| 项目内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺丝刀练习 | 20 | （1）使用方法不正确，扣10分 （2）野蛮作业，扣5分 |  |  |
| 绝缘导 线剖削 | 20 | （1）导线剖削方法不正确, 每根扣5分。 （2）刀伤或钳伤，每根扣5分； |  |  |
| 导线连接 | 20 | （1）缠绕方法不正确，每根扣10分。 （2）缠绕不整齐不紧密，每根扣5分。 |  |  |
| 网线的制作 | 30 | （1）线序不正确，扣5分 （2）双绞线未连接好，每根扣5分 |  |  |
| 安全文明操作 | 10 | （1）工具摆放不整齐扣5分 （2）发生人身伤亡事故扣10分 |  |  |
| 评分 |  |  |  |  |

项目三 室内布线和电器照明技术

一、训练内容

1．照明附件的安装。

2．白炽灯的安装

两只开关控制一盏白炽灯

二、器材准备

1．单相电表、漏电保护器、空气开关                           各1只

2．照明附件： 木台                                           1块

双联按键开关                                    3只

螺口灯座、白炽灯                              各1只

明装接线盒                                       5各

3.导线： 1 mm2 单芯硬线                                    若干根

4.小钉子、各种规格小螺钉                                      若干

5. 黑胶带                                                    1卷

6.电工常用工具：钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、电工刀、十字起       1套

三、训练要求

- 安装步骤

- 定位及划线；固定线槽，敷设单芯硬线；

- 固定电表、漏电保护器、空气开关、接线盒；

- 安装灯座、开关；

- 两只开关控制白炽灯。

- 各照明附件必须安装牢固，布线整齐美观。安装完毕后，用万用表自查安装线路。

| 线路原理图 | 操作前请画出安装草图 |
| --- | --- |

- 注意事项

（1）要认准接电源中性线和接相线的塑料绝缘层的颜色。在安装过程中不宜把两种颜色混淆，以便于安装及自查。

（2）经指导教师安全检查后，才能通电试验。严禁带电安装及检修。

四、成绩评定

| 项目内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单芯硬线 配线 | 20 | （1）敷设不平直，每处扣5分 （2）导线剖削损伤，每处扣5分 （3）绝缘未处理好，每处扣5分 |  |  |
| 灯具插 座安装 | 30 | （1）安装错误造成断路、短路故障，每通电试验一次扣10分 （2）相线未进开关，扣10分 （3）元件安装松动，每处扣5分 （4）开关、插座安装歪斜，每个扣5分 |  |  |
| 安全文 明操作 | 10 | （1）违反操作规程，每次扣5分 （2）工作场地不整洁，扣5分 |  |  |
| 报告 | 40 | - 内容完整 - 作图正确，清楚美观 |  |  |
| 评 分 |  |  |  |  |

项目四 三相异步电动机单向点动控制线路

一、训练内容

1．画出三相异步电动机单向点动控制线路原理图。

2．画出三相异步电动机单向点动控制线路配电板组件布置图。

3．熟悉常见低压电器的选择及使用。

4．线路的接线及操作技能。

5．线路的运行与调试。

二、器材准备

1．电工技术实训装置（含继电器控制实训模块）                  1台

2．连接导线                                                  1套

三、训练步骤

1．画图

（1）画出三相异步电动机单向点动控制线路原理图。

(2) 画出三相异步电动机单向点动控制线路配电板组件布置图。

2．选择常用低压电器

根据电动机功率正确选择接触器、熔断器、热继电器、按钮和转换开关的型号。列出电器元件明细表。

3．教师示范演示

教师示范电器元件布置及接线操作，边示范边讲解。

4．按原理图接线

教师示范结束后，学生开始安装控制线路。注意，先接控制回路，调试好以后，再接主电路。安装时注意各接点要牢固，接触良好，同时，要注意文明操作，保护好各电器。

5．线路的运行与调试

安装完线路，经检查无误后，接上试车电动机进行通电试运转，掌握操作方法，观察电器及电动机的动作、运转情况。

6．常见故障的分析与排除

运行时发现故障，及时切断电源，再认真查找故障，掌握查找线路故障的方法，发现不了，向指导老师汇报。

四、成绩评定

| 项目内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装元件 | 10 | （1）元件安装不合理每只 扣2分 （2）损坏元件每只 扣10分 |  |  |
| 布线 | 10 | （1）接点松动每个 扣1分 （2）布线不美观 扣5分 （3）接线不正确1处 扣5分 |  |  |
| 通电试车 | 30 | （1）第一次试车不成功 扣10 （2）第二次试车不成功 扣20 （3）第三次试车不成功 扣30 |  |  |
| 安全文明操作 | 10 | （1）违反一次操作规程 扣5 分 （2）工作场地不整洁 扣5分 |  |  |
| 报告 | 40 | - 内容完整 - 作图正确，清楚美观 |  |  |
| 评分 |  |  |  |  |

项目五 三相异步电动机的单向及正反转控制线路

一、训练内容

1．画出三相异步电动机单向及正反转控制线路原理图。

2．画出三相异步电动机单向及正反转起动控制线路配电板组件布置图。

3．熟悉常用低压电器的选择及使用。

4．线路的接线及操作技能。

5．线路的运行与调试。

二、器材准备

1．电工技术实训装置（含继电器控制实训模块）                  1台

2．连接导线                                                  1套

三、训练步骤

1．画图

（1）画出三相异步电动机接触器联锁的单向及正反转控制电气原理图。

（2）画出三相异步电动机单向及正反转控制线路配电板组件布置图。

2．选择常用低压电器

根据电动机功率正确选择接触器、熔断器、热继电器、按钮和组合开关的型

号。列出电器元件明细表。

3．教师示范演示

教师示范电器元件布置及正转控制线路接线操作，边示范边讲解。

4．按原理图接线

教师示范结束后，学生开始安装接触器控制的正反转控制线路。注意，先接控制回路，调试好以后，再接主电路。安装时注意各接点要牢固，接触良好，同时，要注意文明操作，保护好各电器。

5．线路的运行与调试

安装完线路，经检查无误后，接上试车电动机进行通电试运转，掌握操作方法，观察电器及电动机的动作、运转情况。

6．常见故障的分析与排除

运行时发现故障，及时切断电源，再认真查找故障，掌握查找线路故障的方法，发现不了，向指导老师汇报。

四、成绩评定

| 项目内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装元件 | 10 | （1）元件安装不合理每只 扣2分 （2）损坏元件每只 扣10分 |  |  |
| 布线 | 10 | （1）接点松动每个 扣1分 （2）布线不美观 扣5分 （3）接线不正确1处 扣5分 |  |  |
| 通电试车 | 30 | （1）第一次试车不成功 扣10 （2）第二次试车不成功 扣20 （3）第三次试车不成功 扣30 |  |  |
| 安全文明操作 | 10 | （1）违反一次操作规程 扣5 分 （2）工作场地不整洁 扣5分 |  |  |
| 报告 | 40 | - 内容完整 - 作图正确，清楚美观 |  |  |
| 评分 |  |  |  |  |

项目六 常用电子元器件的识别与检测

一、训练内容

1．掌握根据外型、标识识别元器件的方法。

2．掌握用万用表测试电阻，电容的好坏的方法。

3．掌握用万用表测试二极管极性和性能好坏的方法。

4．掌握用万用表测试三极管极性和性能好坏的方法。

二、器材准备

1．数字万用表                                                1台

2．电阻                                                      若干

3．电容                                                      若干

4．二极管                                                    若干

5．三极管                                                    若干

三、训练步骤

- 电阻

- 通过识别三个色环电阻的色环，分别判断其标称值和允许误差，记录于表6-1中。然后再用数字万用表测量其阻值。

表6-1电阻的识别与测量

| 序号 | 色环颜色 | 标称值 | 允许误差 | 档位 | 测量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

2．电容

（1）瓷片电容的识别和质量判别：读出瓷片电容的数码标识，将其对应的标称值写在表6-2相应位置上，并用万用表粗略判别其质量。

表6-2瓷片电容的识别与测量

| 标识数码 | 容量值（单位） |
| --- | --- |

（2）电解电容极性及质量的判别：取出电解电容，用数字万用表电容档测量其容量，并用万用表电阻档判别其极性及质量的优劣，将测量结果记录于表6-3中。

表6-3电解电容的检测

| 容量 标称值 | 耐压 标称值 | 外观 极性判别 |  | 数字式万用表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符号判别 | 管脚判别 | 容量测量值 | 档位 |

3．二极管

用数字万用表判断实验装置中不同型号二极管的极性（标注在表6-4中的图上），表笔与二极管管脚的接法如图6-1、6-2所示，把测量结果填入表6-4中。

图6-1检波、稳压、整流二极管与万用表表笔的接法

图6-2发光二极管的极性判别

表6-4 二极管的检测

| 二极管 的类型 | 数字万用表 |  |  | 极性判别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 档位 | V黑-红 | V红-黑 |  |
| 发光 二极管 |  |  |  |  |
| 稳压 二极管 |  |  |  |  |

4．三极管

用数字万用表判断三极管的类型（PNP或NPN）、极性（标注在表6-5中的图上）。

表6-5 三极管的检测

| 三极管名称 | 外观图及管脚标注 | 三极管类型 |
| --- | --- | --- |