黄山学院政府采购项目需求表

货物类需求

- 需求概况                            申购单位：（单位公章）

| 项目名称 | 黄山学院广播电视编导综合能力提升设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 31.1 万元 |
| 付款方式 | 项目验收合格后一次性支付结清。由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式向卖方支付合同价款。 由中标人在项目安装调试完成验收合格后一次性支付合同全款。 注：如有特殊要求请修改填写。 |
| 供货及安装地点 (服务地点) | 黄山学院指定地点 |
| 供货及安装期限 （服务期限、工期） | 中标结果确定后30日内完成 |
| 免费质保期 | 3年 |

二、需求一览表

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图形工作站 | 1、类型：品牌工作站，并提供产品的厂家正品彩页资料（非OEM），关于本次招标所有技术参数响应的参照标准均以投标产品厂商的产品彩页为准。 2、处理器：本次配置1颗英特尔® 至强® 银牌 4110 （≥8核心,≥2.1GHz) 3、芯片组：英特尔C622 4、内存：本次配置16G（2X8G）内存插槽数量≥6个DIMM 5、硬盘：本次配置 ≥1块PCIe256GB固态硬盘,读取速度大于等于2.1GB/S，支持读取速度9GB/S的PCIe SSD，≥1块3.5英寸2TB 7200RPM SATA硬盘；最大硬盘数量≥4个3.5英寸SATA 或SAS 驱动器 或8个2.5 英寸驱动器，2个M.2的存储插槽最大可支持4个M.2的PCIe SSD Raid 集成10个接口的 SATA 6.0 Gb/s 控制器；支持RAID 0.、1、5、10 6、显卡：配置Nvidia Quadro P4000 8G专业显卡 7、音频：Realtek HD ALC221 8、键鼠：USB键盘鼠标 9、网络：集成双千兆网卡：集成英特尔® I219-LM PCIe® GbE；集成英特尔® X722 PCIe® GbE；主板集成双万兆网卡模块 10、端口：前置：1 个耳机接口；4 个 USB 3.1（1 个充电）；2 个 USB 3.1 Type-C™，后置：6 个 USB 3.1 Gen 1；2 个 RJ-45（1 GbE）；1 个音频线路输出；1 个音频线路输入；1 个 PS/2 鼠标端口；1 个 PS/2 键盘端口； 11、插槽：3 个 PCIe x4；1 个 PCIe x8；2 个 PCIe x16；2 个 M.2 PCIe x4 12、电源：功率：≥1000W，能效：≥90%，采用广范围主动式功率因数校正 13、机箱设计：要求带有双扣手，便于搬运；免工具机箱可让您快速、轻松访问整洁的模块化内部布局。主要备件模块化可便携拆卸； 14、安全性：设置/BIOS 密码；具有侧面板安全锁；背面设有Kensington安全锁孔；机箱内部具有入侵传感器。 15、软件：本次需随机提供以下免费软件： 性能调优：需提供中文版性能优化软件,支持不少于15个ISV厂商，专业显卡驱动自动依据ISV应用匹配，系统BIOS自动依据ISV应用优化设置，超过100个主流DCC/CAD/CAE/GIS应用，应用时性能提升超过25%，有优化Autodesk® 3Ds Max的选项。需配有相关的应用截图予以说明。 远程图形软件：需提供正版远程图形软件，软件需与工作站统一品牌。实现工作站的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于170:1。支持AES 256-bit 信号加密，支持远程3D图形传输协议。该应用软件须能在各品牌工作站平台上安装。 16、显示器：同品牌商用24寸显示器 17、保修：现场有限保修和服务（三年有限保修和服务）提供下一工作日现场部件和人工服务以及免费电话支持 18、为保证产品质量和售后服务，投标人供货时需提供原厂授权书及售后服务承诺函，并需提供样机演示上述功能，如有虚假，采购人有权终止合同，并报财政部门按相关规定处理。 | 6 | 台 | 26000 |
| 2 | 影视微型无人机航拍系统 | 一、技术要求 1、飞行器全能套装，含云台相机*1套（含遥控器*1、充电器*1、专用箱子*1、桨叶*3、标配电池*1、数据线云台相机盒子*1、智能飞行电池*2、螺旋桨*2、电池管家*1、车载充电器*1、电池充电宝转换器*1、单肩包*1）： 飞行器部分： 1、折叠后尺寸≤：83x83x198mm（高x宽x长）； 2、对角线距离（不含桨）≤：335 mm； 3、重量 (含电池及桨) ≤：734 g（不包含云台保护罩）; 4、最大上升速度≥: 5 m/s（运动模式） 5、最大下降速度≥: 3 m/s 6、最大水平飞行速度≥：65 km/h（运动模式，海平面附近无风环境）； 7、最大飞行海拔高度≥：5000 m； 8、飞行时间≥：27 分钟（无风环境 25 km/h 匀速飞行）； 9、最长悬停时间≥：24 分钟（无风环境； 10、综合续航≥：21分钟（普通机动，剩余15%电量）； 11、最远续航里程≥:13 km（无风环境）； 12、工作环境温度: 0°C至40°C； 13、卫星定位模块GPS/GLONASS双模 14、悬停精度：垂直: +/- 0.1 米 (视觉定位正常工作时)； +/- 0.5 米 水平: +/- 0.3 米 (视觉定位正常工作时)；+/- 1.5 米 云台部分： 1、可控转动范围@：俯仰：-90°至+30° 横滚：0°或90°（横拍及竖拍模式） 2、稳定系统：3-轴（俯仰，横滚，偏航）； 拍摄部分： 1、影像传感器≥：1/2.3 英寸 CMOS；有效像素1235万（总像素1271万）； 2、镜头：FOV 78.8° 28 mm（35 mm 格式等效） f/2.2 对焦点：0.5 m至无穷远；畸变<1.5% 3、ISO 范围：100 - 3200（视频） 100 - 1600（照片）； 4、电子快门速度：8 - 1/8000秒 5、照片最大分辨率@：4000×3000 6、照片拍摄模式：单张拍摄；多张连拍（BURST）：3/5/7 张；自动包围曝光（AEB）： 3/5 张@0.7EV 步长；定时拍摄 7、录像分辨率：C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2704×1520 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p 8、视频存储最大码流：60 Mbps； 9、支持文件系统：FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) 10、图片格式：JPEG, DNG 11、视频格式：MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) 12、支持存储卡类型：Micro SD™；最大支持 64GB 容量，传输速度为Class10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡 13、工作环境温度：0°C至40°C 遥控器部分： 1、工作频率：2.4 GHz 至 2.483 GHz 2、最大信号有效距离：FCC: 7000 m；CE: 4000 m（无干扰、无遮挡） 3、工作环境温度：0°C至40°C； 4、电池≥：2970mAh； 5、发射功率（EIRP）：FCC：≤26 dBm CE：≤20 dBm； 6、工作电流/电压：950mA @ 3.7V 7、移动设备支架：厚度6.5-8.5 mm，最大长度160 mm 接口类型：Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C™ WI-FI模式： 1、工作频段：2.4G/5G 2、最大信号有效距离：水平80m，高度50m（无干扰、无遮挡） 3、最大水平飞行速度≥：14 km/h (9 mph) 4、最大上升速度≥：6.6 ft/s(2 m/s) 5、最大下降速度≥：3.3 ft/s(1 m/s) 充电器部分： 1、电压：13.05 V 2、额定功率：50 W 前视视觉系统部分： 1、障碍物感知范围：精确测距范围：0.7至15 m 可探测范围：15至30 m 2、使用环境：表面有丰富纹理，光照条件充足 （>15 lux，室内日光灯正常照射环境） 下视视觉系统部分： 1、速度测量范围：飞行速度≤36 km/h（高度 2 米，光照充足） 2、高度测量范围：0.3至13 m 3、精确悬停范围：0.3至13 m 4、使用环境：地面有丰富纹理，光照条件充足 （>15 lux，室内日光灯正常照射环境） 智能飞行电池部分： 1、容量≥：3830 mAh 2、电压：11.4 V 3、电池类型：LiPo 3S 4、能量≥：43.6 Wh 5、电池整体重量：约240 g 6、工作环境温度：5°C至40°C 7、最大充电功率：100 W APP/图传部分： 1、移动设备 App：DJI GO 2、实时图传：720p@30fps、1080p@30fps（遥控器） 720p@30fps(Wi-Fi) 720p@60fps、1080p@30fps（DJI Goggles） 3、延时：160ms -170ms (受拍摄环境干扰和移动设备性能影响) 4、移动设备系统版本要求：iOS 8.0 或更高版本 Android 4.1.2 或更高版本 5、支持的移动设备：iOS：兼容 iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPod touch 6、iPad Pro、iPad Air、iPad Air Wi-Fi + Cellular、iPad mini 2、iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 4 和 iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular。 此 App 已针对iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 优化。 Android:：兼容 Samsung tabs 705c、Samsung S6、Samsung S5、Samsung NOTE4、Samsung NOTE3、Google Nexus 9、Google Nexus 7 II、Ascend Mate7、Huawei P8 Max、Huawei Mate 8、Nubia Z7 mini、Sony Xperia Z3、MI 3、MI PAD、Smartisan T1。 | 2 | 个 | 12000 |
| 3 | 影视微型无人机航拍系统 | 一、技术要求 影像传感器 1 英寸 CMOS 有效像素 2000 万 镜头 视角：77 ° 等效焦距：28 mm 光圈：f/2.8 - f/11 对焦点：1 m 至无穷远（带自动对焦） ISO范围 视频： 100 - 6400 照片：100 - 3200（自动） 100 - 12800（手动） 快门速度 电子快门：8 - 1/8000 s 最大照片尺寸 5472×3648 照片拍摄模式 单张拍摄 多张连拍（BURST）：3/5 张 自动包围曝光（AEB）：3/5 张 @0.7EV 步长 定时拍摄（间隔：2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 RAW：5/7/10/15/20/30/60 秒） 录像分辨率 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p 视频最大码率 100 Mbps 色彩模式 Dlog-M (10bit)，支持HDR video (HLG 10bit) 支持文件系统 FAT32（≤ 32 GB） exFAT（> 32 GB） 图片格式 JPEG / DNG (RAW) 视频格式 MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) 尺寸 折叠：约214 × 9 1× 84 mm（长×宽×高） 展开：约322 × 242 × 84 mm（长×宽×高） 对角线轴距 354 mm 最大上升速度 5 m/s（S 模式） 4 m/s（P 模式） 最大下降速度 3 m/s（S 模式） 3 m/s（P 模式） 最大水平飞行速度（海平面附近无风） 72 km/h（S 模式） 最大起飞海拔高度 6000 m 最长飞行时间（无风环境） 31 分钟（25 km/h 匀速飞行） 最长悬停时间（无风环境） 29 分钟 最大续航里程（无风环境） 18 km（50 km/h 匀速飞行） 最大抗风等级 5 级风 最大可倾斜角度 35°（S 模式） 25°（P 模式） 最大旋转角速度 200°/s 工作环境温度 -10°C - 40°C 工作频率 2.400 - 2.483GHz 5.725 - 5.850 GHz 发射功率（EIRP） 2.400 - 2.4835 GHz FCC：≤26 dBm CE：≤20 dBm SRRC：≤20 dBm MIC：≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC：≤26 dBm CE：≤14 dBm SRRC：≤26 dBm GNSS GPS+GLONASS 悬停精度 垂直： ± 0.1 m（视觉定位正常工作时）； ± 0.5 m（GPS正常工作时） 水平： ± 0.3 m（视觉定位正常工作时）； ± 1.5 m（GPS正常工作时） 机载内存 8 GB 在不改装飞行器的情况下，支持系留装置的接入，系留装置和飞行器在100米空中的滞空时间不低于8小时 感知系统 感知系统类型 全向感知系统（前后下双目视觉系统，左右单目视觉系统，上下红外传感器）[1] 前方 精确测距范围：0.5至20 m 可探测范围：20至40 m 有效避障速度：飞行速度 ≤ 14m/s 视角（FOV）：水平40°，垂直70° 后方 精确测距范围：0.5至16 m 可探测范围：16至32 m 有效避障速度：飞行速度 ≤ 12m/s 视角（FOV）：水平60°，垂直77° 上方 精确测距范围：0.1至8 m 下方 有效测量高度：0.5 -11m 可探测范围：11至22 m 左右 可探测范围：0.5至10 m 有效避障速度：飞行速度 ≤ 8m/s 视角（FOV）：水平80°，垂直65° 有效使用环境 前方，后方，左右 表面有丰富纹理，光照条件充足 （ >15 lux，室内日光灯正常照射环境） 上方：表面为漫反射材质且反射率>20%（如墙面，树木，人等） 下方：地面有丰富纹理，光照条件充足 （ > 15 lux，室内日光灯正常照射环境） 表面为漫反射材质且反射率>20%（如墙面，树木，人等） 含智能飞行电池*2；车载充电器*1；电池管家*1；电池-充电宝转换器*1；螺旋桨（对）*2；单肩包*1. 为保证产品质量和售后服务，投标人供货时需提供原厂授权书及售后服务承诺函，并需提供样机演示上述功能，如有虚假，采购人有权终止合同，并报财政部门按相关规定处理。 | 2 | 套 | 22000 |
| 4 | 光盘数据存储 | 一、技术要求 1、该存储拥有非常高的传输速度，具有1.1Gbps的读取速度，和 440 Mbps（一次性写入光盘）或160Mbps（可重写光盘）的写入速度（写入校验情况下）。 2、所有数据文件超过 50 年的预计存档寿命 3、USB 3.0 接口方便连接,数据流光盘驱动器可通过 USB 3.0 接口实现“即插即用”。 超低功耗 4、功耗≤45W，使总拥有成本较低。 作为单个海量存储安装的蓝光盘盒使文件访问变得非常简单 5、蓝光盘盒系统按照极高的规格设计和制造，可在非常长的时期内提供可靠而强大的便携式媒体系统。蓝光盘盒提供 300 GB、600 GB、1.2 TB 和 1.5 TB 的容量规格，具有可重写和一次性写入两种格式。 便于使用的内容管理器,数据流光盘驱动器配备了原厂Content Manager 存档素材管理器应用程序，以便于管理资产、生成代理数据、提供搜索和元数据输入功能（必须与存储同一品牌）。 二、一般信息 光盘数据存储系统独立驱动装置是光盘系列数据存储产品的一员，这些数据存储产品旨在延长生命周期，以长期存储和存档各种形式的音视频资产及数据文件。 深层存档可满足超长期存档要求 蓝光盘数据存储系统驱动器技术完全兼容向后读取，旨在提供各代光盘盒媒体的读取功能，可实现超过 50 年的内容访问，无需因媒体和驱动器报废而强制迁移媒体。 可靠、强大的大容量媒体 驱动装置可处理能够替代 LTO 或传统形式的数据磁带的单个光盘盒，以便更长时间地存档宝贵的资产。蓝光盘盒具有较低的总拥有成本，可提供对所有内容和文件非常快速的随机访问。创新的驱动器设计具有“双通道”功能，如果文件格式独立，它可以采用数据文件格式存储您的资产。深层存档和近在线存档的理想选择 蓝光盘数据存储系统非常适合对超长期存档进行深层存档，比如数据磁带无法确保或满足一次性写入需求和超长期存档要求的广播公司归档。它可在远程站点提供第二个存档副本，非常适合业务持续性/灾难恢复、后期制作公司和制作备份，以及视频、影片和库存片段存档或国家级存档。该系统还可用于需要处于近在线状态的新闻和体育片段，并可用作在线浏览和@代理片段存储，具有非常快的传输速度。 I/F USB3.0/2.0 电源要求 12 V DC（配有交流适配器） 功耗 ≤45 W（平均） 工作温度 5°C 至 40°C（41°F 至 104°F） 储存温度 -20° C 至 40° C (41° F 104° F) 湿度 20% 到 90%（相对湿度） 重量 ≤4.3.kg (9lb 7.7 oz) 存储标配原厂1.2T ODC1200RE蓝光盘5张。 为保证产品质量和售后服务，投标人供货时需提供原厂授权书及售后服务承诺函，并需提供样机演示上述功能，如有虚假，采购人有权终止合同，并报财政部门按相关规定处理。 | 1 | 套 | 79000 |
| 5 | 硬盘 | 1、金属外壳材质 2、2TB容量 3、USB3.0外部输出接口 4、系统要求XP；win7；win8；Win10；MAC 5、硬盘尺寸2.5英寸 6、有指示灯 7、有加密功能 | 10 | 个 | 800 |